Vyhláška č. 191/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 7. května 2002

o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle §143 odst. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 151/2000 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví tyto požadavky na stavby pro zemědělství (dále jen "stavby"), které neobsahuje vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu:

a) na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb,

b) na řešení staveb pro hospodářská zvířata, doprovodných staveb, staveb pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby a staveb pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

§2

Základní pojmy

§2 (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) stavbou pro hospodářská zvířata[1] - stavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům s výjimkou staveb a zařízení pro ryby a včely,

b) stavbou pro hlavní druhy hospodářských zvířat - stavba nebo soubor staveb pro skot, prasata, ovce, kozy, drůbež (kura domácího, kachny, husy a krůty) a pro koně,

c) stavbou pro chov většího počtu hlavních druhů hospodářských zvířat - stavba nebo soubor staveb, kde součet všech hospodářských zvířat je nebo přesahuje u skotu a u koní 500 dobytčích jednotek, u prasat 240 dobytčích jednotek, u drůbeže 120 dobytčích jednotek. Koeficient pro přepočet na dobytčí jednotky je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky,

d) stavbou pro intenzivní chov hospodářských zvířat - stavba, v níž jsou zvířata chována v systémech, počtech, hustotě nebo za takových podmínek nebo na takové úrovni produkce, že jejich zdraví a životní pohoda závisí nejen na péči člověka, ale i na technické vybavenosti staveb,

e) doprovodnou stavbou pro hospodářská zvířata - stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv.

§2 (2) Pro účely této vyhlášky u staveb pro hospodářská zvířata se rozumí

a) stájí - stavba pro ustájení hospodářských zvířat, řešená podle požadavků jednotlivých druhů a kategorií, účelu a výrobního zaměření,

b) ustájením na hluboké podestýlce - volné ustájení zvířat v kotci s pravidelným přistýláním podlahové plochy a odklizem hnoje v delším časovém intervalu,

c) ustájením na spádovém loži s vysokou podestýlkou nebo na podlahách o velkém sklonu - volné ustájení zvířat v kotci s přistýláním horní části lože (lehárny) o sklonu 4,5 - 10 % směrem ke sníženému krmišti a s denním odklizem chlévské mrvy z krmiště,

d) stranovou zábranou - hrazení vymezující polohu zvířete při ležení a stání na určené ploše, zamezující kálení na sousední místo a vzájemné překážení při vstávání a lehání na stání nebo v boxu při volném ustájení,

e) boxem - vymezená část stáje, určená k pobytu jednoho zvířete, rozměrově a provedením diferencovaná podle technologie ustájení, druhu a kategorie zvířat; podle účelu slouží k odpočinku jako boxové lože, ke krmení jako krmný box, k odpočinku a krmení jako kombinovaný box, dále jako individuální poutací nebo uzavírací box, mycí box k mytí, dezinfekci a prohlídce zvířat,

f) venkovním individuálním boxem - přístřešek se třemi uzavřenými stěnami a s neregulovaným klimatem, určený pro ustájení telat od narození do ukončení mléčné výživy,

g) krmnou chodbou - část podlahové plochy stáje nebo komunikace, zpravidla mezi boxovými loži, řadou stání, boxů nebo kotců a krmným žlabem (korytem), určená k zakládání krmiva,

h) krmným stolem - průjezdná manipulační chodba ve stáji se zvýšenou úrovní podlahy, umožňující průjezd krmného vozu s jednostranným nebo oboustranným žlabovým prostorem pro zakládání krmiva; úroveň dna žlabového prostoru je totožná s úrovní podlahy průjezdné části chodby,

i) žlabovým prostorem - stavební prvek, který je součástí krmného stolu; prostor pro zakládání krmiva je vymezen pouze přední požlabnicí; úroveň dna žlabového prostoru a podlahy krmného stolu je totožná,

j) požlabnicí - část krmného žlabu, která vymezuje horizontálně i vertikálně jeho stěny a zabraňuje zvířatům vyhrnovat krmivo,

k) hnojnou chodbou - podlahová plocha stáje mezi řadami stání, boxů nebo kotců, určená k odklizu tuhých a tekutých výkalů zvířat mezi jednotlivými částmi stáje; u stelivových provozů pro nastýlání boxů, stání nebo kotců a u volných stání k pohybu zvířat,

l) roštovou podlahou - podlahová plocha stáje nebo její části, opatřená rošty nebo štěrbinami, umožňujícími propad výkalů a moče do podroštového prostoru,

m) zpevněným odkanalizovaným výběhem - odkanalizovaná a ohrazená plocha přiléhající nebo navazující na stáje; je určena pro volný pohyb zvířat, případně pro jejich náhradní krmení a napájení,

n) klecovou baterií jedno nebo vícepodlažní - stabilní nebo přemístitelný technologický soubor klecí pro drůbež, vybavený zařízením pro krmení, napájení, odkliz trusu, případně i pro sběr vajec a distribuci vzduchu,

o) neobohaceným klecovým systémem - způsob ustájení užitkového chovu nosnic pro produkci konzumních vajec s minimálními rozměrovými a funkčními parametry,

p) obohaceným klecovým systémem - způsob ustájení užitkového chovu nosnic pro produkci konzumních vajec odpovídající základním etologickým požadavkům,

r) alternativním systémem ustájení - způsob ustájení užitkového chovu nosnic pro produkci konzumních vajec s parametry plně odpovídajícími etologickým požadavkům.

§2 (3) Pro účely této vyhlášky u doprovodných staveb pro stavby pro hospodářská zvířata se rozumí

a) dosoušecím zařízením - soubor stavebních a strojních částí k dosoušení zavadlé píce nuceným profukováním vzduchem; skládá se z ventilátorů, vzduchovodů, dosoušecí plochy a může být doplněno zařízením pro úpravu přiváděného venkovního vzduchu a automatickým ovládáním,

b) přečerpávací (čerpací, sběrnou) jímkou - nepropustná zemní jímka k soustředění postupně přitékající kejdy, tekutých podílů statkových hnojiv a jimi kontaminovaných vod, nebo ostatních tekutých odpadů, před jejich další manipulací; pro manipulaci s kejdou je vybavena homogenizačním zařízením,

c) skladovací nádrží - nepropustný nadzemní zásobník pro uskladnění kejdy, tekutých podílů statkových hnojiv a jimi kontaminovaných vod z manipulačních ploch; je vybaven zařízením pro jejich plnění a vypouštění; pro manipulaci s kejdou je vybaven homogenizačním zařízením,

d) skladovací jímkou - nepropustný zemní zásobník pro uskladnění kejdy, tekutých podílů statkových hnojiv a jimi kontaminovaných vod z manipulačních ploch; je vybaven zařízením pro jejich plnění a vypouštění; pro manipulaci s kejdou je vybaven homogenizačním zařízením,

e) stavbou pro skladování kejdy - soubor staveb pro manipulaci s kejdou a pro její skladování; jeho součástí jsou skladovací nádrže nebo skladovací jímky, přečerpávací (čerpací, sběrné) jímky a manipulační plocha, technologické zázemí, případně samostatné hygienické zařízení obsluhy,

f) stavbou pro konzervaci a skladování siláže - horizontální nebo vertikální stavba pro konzervaci a skladování silážovatelných glycidových, polobílkovinných a bílkovinných krmiv,

g) kontrolním systémem - záměrně vytvořená část stavby, její technická úprava, zařízení, určené pro zjištění úniku závadných látek a jimi kontaminovaných vod ze stavby.

§2 (4) Pro účely této vyhlášky u staveb pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby se rozumí

a) stavbou pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin - stavba trvalého charakteru vybavená manipulačními prostory a zařízením pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin,

b) stavbou pro posklizňovou úpravu a skladování brambor - stavba trvalého charakteru pro sadbové, konzumní nebo průmyslové brambory vybavená skladovací technikou, zařízením pro jejich příjem, posklizňovou úpravu, třídění, ošetření a další úpravu,

c) stavbou pro posklizňovou úpravu a skladování ovoce a zeleniny - stavba s příslušenstvím trvalého rázu prostorově a dispozičně uspořádaná a vybavená technikou a zařízením pro jejich příjem, posklizňovou úpravu, třídění, ošetření, úpravu a skladování podle požadavků jednotlivých druhů ovoce a zeleniny,

d) chladírenským skladem - stavba vybavená tepelnou izolací a strojním chlazením pro ochlazení a skladování ochlazených produktů.

§2 (5) Pro účely této vyhlášky u staveb pro skladování minerálních hnojiv a přípravků pro ochranu rostlin se rozumí

a) stavbou pro skladování tuhých minerálních hnojiv - stavba se stroji a zařízením pro příjem, skladování, manipulaci a vyskladnění tuhých minerálních hnojiv do dopravních a aplikačních prostředků,

b) stavbou pro skladování kapalných minerálních hnojiv - stavba se stroji a zařízením pro příjem, skladování, manipulaci a vyskladnění kapalných minerálních hnojiv,

c) stavbou pro skladování přípravků na ochranu rostlin - stavba vybavená skladovací a manipulační technikou a zařízením pro jejich přípravu k aplikaci,

d) příručním pohotovostním skladem - stavba, část stavby nebo oddělená, samostatně odvětratelná místnost pro skladování hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin o maximální přípustné velikosti pro 1 tunu přípravků na ochranu rostlin, nebo 200 m3 tuhých hnojiv, nebo 50 m3 kapalných hnojiv, určená pro jejich skladování po nezbytně nutnou dobu od příjmu do aplikace zpravidla v jedné sezoně,

e) příjmovou plochou - nepropustná odkanalizovaná plocha u staveb pro skladování minerálních hnojiv k ochraně před znečištěním prostředí při naskladnění, manipulaci, vyskladnění a přípravě minerálních hnojiv k jejich aplikaci,

f) havarijní jímkou - jímka nebo nádrž, určená k zadržení závadné látky, uniklé nebo vypuštěné při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, technologických zařízení a ze záchytných jímek,

g) záchytnou jímkou - jímka, zachycující závadné látky, uniklé z nádrží, kontejnerů, obalů anebo technologického zařízení; je trvale napojena na jímku havarijní,

h) sběrnou jímkou - stavební úprava ve dnu nebo podlaze havarijní jímky, popř. v potrubním kanále, umožňující vyčerpávání zachycených závadných látek.

ČÁST DRUHÁ

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB

§3

Požadavky na tepelně technické vlastnosti a zabezpečení

vnitřního prostředí staveb

§3 (1) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí se stanoví na základě tepelné bilance stavby, podle požadavků na prostředí pro určený druh produkce, chovu, skladování, konzervace a úpravy rostlinných a živočišných produktů s přihlédnutím k biologické produkci tepla, vodních par a plynů.

§3 (2) Technické řešení staveb pro hospodářská zvířata musí umožňovat, aby rychlost proudění, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost byly v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé. Pokud nároky na zdraví a pohodu zvířat vyžadují nucené větrání a úpravu vzduchu, požaduje se náhradní systém, zajišťující jeho dostatečnou výměnu, úpravu a zabudování zařízení pro signalizaci poruchy systému. Požadavky na vnitřní prostředí stájových objektů jsou splněna dodržením normové hodnoty.[2]

§3 (3) Nároky na tepelnou ochranu, větrání a vytápění jsou uvedeny v požadavcích na příslušné druhy staveb v §9, 12, 13 a 14.

Bezpečnost staveb z hlediska ochrany vod

§4

Bezpečnost staveb z hlediska průniku závadných látek

§4 (1) Podle požadavků na umísťování staveb se zřetelem na produkci závadných látek se stavby člení na stavby se zabezpečením

a) základním,

b) doplňkovým.

§4 (2) Stavby vyžadující základní zabezpečení podle §5 jsou stavby

a) pro skladování přípravků na ochranu rostlin, jejich míchárny, asanační plochy, příjmová a výdejní místa, s výjimkou příručních pohotovostních skladů,

b) pro skladování minerálních hnojiv, jejich míchárny, asanační plochy, příjmová a výdejní místa, s výjimkou příručních pohotovostních skladů,

c) pro konzervaci a skladování siláže o sušině menší než 30 %,

d) pro skladování statkových hnojiv,

e) pro hospodářská zvířata,

f) pro odvádění a čistění odpadních vod.

§4 (3) Stavby vyžadující základní zabezpečení podle §5, popřípadě doplňkové zabezpečení podle §6 jsou podle stupně možného ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod

a) jímky a nádrže na skladování kejdy, močůvky, hnojůvky a silážních šťáv,

b) silážní žlaby a věže na skladování siláže o sušině menší než 30 %,

c) hnojiště a hnojné koncovky staveb pro hospodářská zvířata,

d) kanalizace odpadních vod, hnojůvky, močůvky, kejdy a silážních šťáv.

§4 (4) Části staveb vyžadující základní zabezpečení podle §5, popřípadě doplňkové zabezpečení podle §6 jsou

a) podlahy technologických a provozních prostorů staveb pro skladování přípravků na ochranu rostlin, tvoří-li spolu s nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem dveří havarijní záchytnou bezodtokovou jímku, s výjimkou příručních pohotovostních skladů,

b) podlahy, vnitřní kanalizace, kanály a jímky staveb pro hospodářská zvířata.

§4 (5) Stavby vyžadující základní a doplňkové zabezpečení podle §5 a 6 jsou nadzemní nádrže na skladování kapalných minerálních hnojiv.

§5

Základní zabezpečení staveb

Základní zabezpečení staveb musí zamezit samovolnému proniknutí látek ohrožujících jakost vod ze staveb do okolního terénu a podloží a následně do povrchových a podzemních vod

a) nepropustností povrchů a konstrukcí, které přicházejí do styku se závadnými látkami,

b) odkanalizováním, případně stavebními úpravami, znemožňujícími únik látek ze stavby vytečením, přetečením nebo splachem,

c) umístěním nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van.[3]

§6

Doplňkové zabezpečení staveb a částí staveb

Doplňkové zabezpečení staveb, vedle požadavků na jejich základní zabezpečení, se uplatňuje při jejich umísťování v oblastech se zvýšenou ochranou vod a v ochranných pásmech

a) u skladovacích nádrží staveb pro skladování kapalných minerálních hnojiv se musí před uvedením do provozu a dále jedenkrát za 10 let provádět zkouška vodotěsnosti, která je splněna dodržením normové hodnoty,[2]

b) skladovací nadzemní nádrže staveb pro skladování kapalných minerálních hnojiv o objemu větším než 100 m3 musí být opatřeny indikací případných netěsností těch částí nádrže, které nelze vizuálně kontrolovat,

c) u jímek a nádrží na skladování hnojůvky, močůvky, kejdy, silážních šťáv a u silážních věží na skladování siláže o sušině menší než 30 % se musí před uvedením do provozu a dále jedenkrát za 5 let u zemních jímek a jedenkrát za 10 let u nadzemních nádrží a věží provádět zkouška vodotěsnosti, která je splněna dodržením normové hodnoty,[2]

d) jímky a nádrže pro skladování hnojůvky, močůvky, kejdy a silážních šťáv a silážní věže na skladování siláže o sušině menší než 30 % se musí opatřit kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a únik skladovaných látek,

e) u podroštových kanálů staveb pro hospodářská zvířata s bezstelivovou technologií ustájení, u kanalizace odpadních vod, hnojůvky, močůvky, kejdy a silážních šťáv se musí před uvedením do provozu provést zkouška vodotěsnosti, která je splněna dodržením normové hodnoty,[2] u skladovacích a cirkulačních kanálů se pak tato zkouška musí cyklicky během provozu opakovat jedenkrát za 5 let,

f) u silážních žlabů na skladování siláže o sušině menší než 30 % a hnojišť, u kterých je zajištěn samovolný odtok tekutých složek (silážních šťáv a hnojůvky) z jejich skladovacích prostorů, postačuje kontrola předepsané kvality stavebních prací v průběhu výstavby a před uvedením do provozu; v průběhu provozu se musí cyklicky kontrolovat povrchy s ohledem na jejich nepropustnost.

ČÁST TŘETÍ

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ STAVEB PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

§7

Společné požadavky na stavby pro hospodářská zvířata

§7 (1) Dispoziční, technické a provozní řešení staveb musí v souladu s použitou technologií chovu

a) zajišťovat prostředí, odpovídající pohodě, užitkovosti a zdraví zvířat a poskytovat zvířatům ochranu před nepříznivými klimatickými vlivy a riziky, ohrožujícími jejich zdraví,[4),5]

b) poskytovat zvířatům podle nároků jednotlivých druhů a kategorií maximálně možnou volnost pohybu tak, aby byla zajištěna jejich pohoda a aby nedocházelo k jejich omezování způsobem, který by vedl k jejich zbytečnému utrpení nebo zranění,[6]

c) zajišťovat dostatečné osvětlení; jestliže dostupné přirozené osvětlení nenaplňuje fyziologické a etologické potřeby zvířat, musí být zvířatům zajištěno umělé osvětlení, jehož způsob instalace a intenzita nevyvolá nepřirozené dráždění,

d) umožnit ošetřovateli zvířat denní kontrolu zdravotního stavu, kondice a pohody zvířat,

e) umožnit ošetřovateli zvířat denní kontrolu stavu technického a technologického zařízení pro chov zvířat, především automatizovaných systémů, na nichž je závislá pohoda a život zvířat; k tomu účelu vybavit stavbu stabilním nebo mobilním zdrojem osvětlení,

f) zabezpečit stavbu před vstupem nepovolaných osob,

g) zabezpečit stavbu před únikem chovaných zvířat a omezit vniknutí jiných živočichů,

h) umožnit dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,

i) umožnit veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům a odběr vzorků,

j) umožnit ve stavbě vyčlenění oddělené prostory pro zvířata vyžadující mimořádnou péči, zvířata poraněná, nemocná nebo podezřelá z nákazy,

k) umožnit ošetřovatelům a dalším ke vstupu oprávněným osobám bezpečné provedení úkonů a činností souvisejících s chovem zvířat a údržbou stavby,

l) umožnit minimalizaci emisí amoniaku a zápachu při současném zohlednění požadavků na pohodu zvířat.

§7 (2) Podlahy ustájovacích prostorů

a) musí odpovídat hmotnosti zvířat a mít protiskluzovou úpravu povrchu,

b) roštové musí mít roštnice s odpovídající nášlapnou plochou a šířkou štěrbin podle druhu zvířat, hrany roštnic musí být bez odštěpů s minimálním převýšením roštnic a s uložením osy roštnic kolmo k nejčastější ose pohybu zvířat,

c) nesmí způsobovat poranění nebo utrpení zvířatům při pohybu, stání nebo ležení,

d) musí mít pohodlnou plochu pro ležení, mít náležitý sklon a odpovídat tělesným rozměrům zvířat,

e) u ramp, lávek a můstků pro naložení a vyložení zvířat, zřizovaných jako součást stavby, musí být opatřeny protiskluzovou úpravou povrchu a bočním hrazením, zabraňujícím pádu zvířete nebo kontejneru se zvířaty; jejich sklon nesmí přesáhnout 20 stupňů, výškové nerovnosti nesmí přesáhnout 0,2 m a mezery v podlaze nebo mezi dvěma podlahami musí zabránit vsunutí končetiny zvířete.

§7 (3) Konstrukce, použité materiály a povrchová úprava staveb, zvláště pak krmné žlaby (koryta) a další zařízení, s nimiž přicházejí zvířata do styku, nesmí být zdravotně závadné. Všechny prvky a části stavby pro ustájení zvířat musí být konstruovány a udržovány tak, aby se nevyskytovaly ostré okraje, hrany nebo výčnělky, o něž by se mohla zvířata zranit. Nesmí být použit ostnatý drát.

§8

Požadavky na stavby pro hlavní druhy hospodářských zvířat

Stavby pro hlavní druhy hospodářských zvířat, stavby pro chov většího počtu hlavních druhů hospodářských zvířat a stavby pro intenzivní chov hospodářských zvířat musí, kromě požadavků na stavby pro hospodářská zvířata podle §7, splňovat

a) požadavky uvedené pro skot v příloze č. 1 této vyhlášky, pro prasata v příloze č. 2 této vyhlášky, pro ovce a kozy v příloze č. 3 této vyhlášky, pro drůbež v příloze č. 4 této vyhlášky a pro koně v příloze č. 5 této vyhlášky,

b) požadavky na doprovodné stavby staveb pro hospodářská zvířata podle §9, 10 a 11.

Doprovodné stavby staveb

pro hospodářská zvířata

§9

Stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy

§9 (1) Kapacita staveb pro dosoušení a skladování sena a slámy vychází z jejich objemové hmotnosti a stanoví se podle požadavků na množství, které je třeba skladovat a dosoušet.

§9 (2) Nejvyšší kapacita užitkového prostoru staveb a jeho částí pro dosoušení a skladování sena a slámy, podmínky skladování podle množství skladované hmoty, technické řešení ohřevu sušícího vzduchu, řešení otvorů, vrat a dveří se zřetelem na použitou technologii naskladňování a vyskladňování a bezprašné příjezdové komunikace jsou splněny dodržením normové hodnoty.[2]

§9 (3) Obvodové stěny a zastřešení staveb pro dosoušení a skladování sena a slámy musí zabránit vnikání srážkových vod do skladované hmoty. Ve stavbách bez zařízení pro dosoušení smí být uskladněno seno i sláma s minimálním obsahem sušiny 84 %.

§9 (4) Otvory pro větrání staveb pro dosoušení a skladování sena a slámy musí

a) mít velikost a umístění odpovídající technologii větrání,

b) splňovat podmínky bezpečnosti práce se zřetelem na technická zařízení,

c) zamezit ptákům hnízdění nebo průnik do prostoru stavby.

§9 (5) Podlaha musí zabránit pronikání vlhkosti do skladované hmoty. Přejezdné dosoušecí rošty ve stavbách s podúrovňovým uspořádáním vzduchovodů musí mít dostatečně pevnou konstrukci s dovoleným zatížením odpovídajícím přejezdu použité naskladňovací a vyskladňovací techniky. Profily roštů musí být navrženy tak, aby se zamezilo jejich ucpávání.

§9 (6) Ventilátory musí zajistit, aby při dosoušení poslední vrstvy ve výši 6 m neklesala rychlost vystupujícího vzduchu ze sena a slámy pod 0,06 m.s-1.

§9 (7) Technické řešení staveb pro skladování sena a slámy musí umožňovat pravidelné měření teplot skladovaného materiálu.

§10

Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje,

kejdy, močůvky a hnojůvky

§10 (1) Skladovací kapacita hnojišť, jímek a nádrží pro skladování kejdy, močůvky a hnojůvky se řídí zvláštními právními předpisy.[7] Stanoví se z produkce statkových hnojiv celkového počtu hospodářských zvířat příslušného druhu, věkové nebo hmotnostní kategorie, pro které se stavby pro skladování budují, a z produkce ostatních tekutých odpadů.

§10 (2) Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, močůvky, hnojůvky a stavby pro skladování kejdy a ostatních tekutých odpadů musí splňovat podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb podle §5 a 6 se zřetelem na produkci závadných látek.

§10 (3) Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, močůvky, hnojůvky a stavby pro skladování kejdy a ostatních tekutých odpadů musí odpovídat požadavkům na nejlepší dostupnou techniku a technologii podle zásad správné zemědělské praxe.

§10 (4) Konstrukce staveb musí vyhovovat podmínkám agresivního prostředí. Betonové a železobetonové konstrukce musí odpovídat požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.[2]

§10 (5) Dno hnojiště musí mít podélný sklon v rozmezí 1,5 - 3 % směrem k hnojůvkové jímce. Podélný a příčný sklon dna manipulačních ploch se musí vytvořit tak, aby hnojůvka a kontaminovaná srážková voda odtékala do sběrných žlábků nebo kanálků a do jímky.

§10 (6) Objízdný pás kolem hnojiště s nízkým obrubníkem, který slouží pro urovnání figury hnoje, musí mít nepropustný povrch, spádovaný v příčném směru nejméně 3 % od obrubníku na šířku objízdného pásu.

§10 (7) Přítok hnojůvky do jímky se zajišťuje povrchovým nátokem - otevřeným plochým rigolem. Rigoly pro odvod hnojůvky musí být nepropustné, a pokud tvoří okraj hnojiště, musí být opatřeny zvýšenými obrubníky proti přívalovým vodám a rozlévání hnojůvky do okolí hnojiště.

§10 (8) Nádrže a jímky na kejdu musí být vybaveny zařízením pro vyprazdňování a pro homogenizaci kejdy, případně musí umožňovat homogenizaci jiným způsobem. V případě skladování obsahu, který nevyžaduje homogenizaci, jako je močůvka, hnojůvka a silážní šťávy, se osadí nasávací ocelová trouba dosahující k nejnižšímu místu dna skladovacího objektu a na druhém konci ukončená přírubou pro napojení hadice nasávacího čerpadla cisternového přepravníku.

§10 (9) Výdejní plocha nádrží a jímek na kejdu musí mít zpevněný nepropustný povrch v šířce příjezdní vozovky a délce použitého dopravního prostředku. Po stranách je chráněna obrubníky vyvýšenými nad terén o 0,4 m a čelními nájezdy vyvýšenými proti niveletě příjezdní komunikace jako ochrana proti přívalovým dešťovým vodám. Plocha je spádovaná do svého středu ke vpusti odkanalizované do čerpací nebo přečerpávací jímky stavby. V její blízkosti se musí zřídit výtok tlakové vody pro čištění dopravních prostředků na výdejní ploše.

§10 (10) U staveb s větším počtem hospodářských zvířat se stavby pro skladování kejdy a ostatních tekutých odpadů navrhují v počtu nejméně dvou kusů pro jednu stavbu nebo provozní jednotku.

§10 (11) Vypouštěcí potrubí skladovacích nádrží se musí zabezpečit proti zamrzání.

§11

Stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv

§11 (1) Skladovací kapacita staveb pro konzervaci a skladování siláže, jímek a nádrží na silážní šťávy se stanoví podle potřeby siláže s přihlédnutím ke ztrátám konzervací, nakládáním a k době skladování při zvolené technice a způsobu konzervace a z produkce silážních šťáv.

§11 (2) Stavby pro konzervaci a skladování siláže o sušině menší než 30 % a stavby pro skladování silážních šťáv musí splňovat podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb podle §5 a 6 se zřetelem na produkci závadných látek.

§11 (3) Konstrukce staveb musí vyhovovat podmínkám agresivního prostředí. Betonové a železobetonové konstrukce musí odpovídat požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.[2] Konstrukce dna a stěn silážního žlabu se provádějí z mrazuvzdorného materiálu. V závislosti na klimatických podmínkách se musí konstrukce dna doplnit vrstvou izolující podloží proti působení mrazu.

§11 (4) Vnitřní plochy silážních žlabů, silážních věží, jímek a nádrží musí být hladké s kyselinovzdorným povrchem, který je schopen vzdorovat působení organických i anorganických kyselin a zajišťuje nepropustnost závadných látek do jednotlivých vrstev konstrukce. Nátěry musí být zdravotně nezávadné, pravidelně kontrolované a obnovované.

§11 (5) Nejmenší rozdíl mezi nejvyšší hladinou podzemní vody stanovenou v hydrologickém průzkumu staveniště a nejnižším místem základové spáry silážního žlabu a jímky je 0,5 m.

§11 (6) Pro odtok silážních šťáv musí být ve dně žlabů podélné odtokové kanálky o nejmenší světlé šířce 300 mm a výšce 200 mm. Žlab do šířky 12 m musí mít jeden, žlab nad 12 m šířky dva odtokové kanálky. Příčný sklon dna silážního žlabu k odtokovým kanálkům musí být nejméně 3 %. Podélný sklon dna silážního žlabu musí být nejméně 1 % ke straně, od které se začíná žlab vybírat. Způsob krytí odtokových kanálků musí umožnit odtok silážních šťáv.

§11 (7) V silážních žlabech pro siláž o sušině nad 30 % postačuje příčný a podélný sklon 1 %. V zastřešených silážních žlabech se příčný a podélný sklon nestanovuje.

§11 (8) Skladovací a manipulační plochy silážního žlabu s výjimkou nájezdové a výjezdové rampy musí být zabezpečeny obrubníky nebo příkopy tak, aby do nich nemohla vnikat přívalová dešťová voda nebo z nich vytékat tekutina na vodohospodářsky nezabezpečené plochy. Okraj obrubníků silážního žlabu a jímky na skladování silážních šťáv musí být vyvýšen nejméně 0,4 m nad terénem.

§11 (9) Sklon nájezdové a výjezdové rampy u žlabů musí být do 10 %. Horní hrana vjezdu musí být řešena tak, aby zamezila vnikání přívalových vod do silážního žlabu.

§11 (10) U povrchových žlabů je sklon nájezdové a výjezdové rampy vždy větší než podélný sklon žlabu. Podél stěn silážního žlabu musí být vybudován otevřený nepropustný odtokový kanálek pro zachycování a odvod silážních tekutin do jímky. Nejmenší šířka odtokového kanálku musí být 400 mm, hloubka 80 mm a sklon k jímce 1 %. Dilatační spáry konstrukce musí být řádně utěsněny.

§11 (11) Silážní žlab bez štěrbiny musí mít nepropustné dno i stěny, povrchové silážní žlaby se štěrbinami pro odvod silážních tekutin ve stěnách musí mít nepropustné dno.

§11 (12) Nejvyšší hladina užitného prostoru jímky na silážní šťávy nesmí přesáhnout nejnižší část plochy silážního žlabu.

§11 (13) Otevřené nezakryté jímky na silážní šťávy musí být zajištěny proti pádu osob. Při umístění ve volném terénu mimo oplocený prostor provozní jednotky musí být oploceny.

§11 (14) U nezastřešených silážních žlabů musí být na obvodových stěnách dvoutyčové zábradlí o výšce 1,1 m. Tam, kde by překáželo při plnění nebo vybírání, musí být odnímatelné nebo otočné.

§11 (15) Silážní věže musí být nepropustné a chráněné proti vnikání dešťové vody.

§11 (16) Základové konstrukce silážních věží musí odpovídat požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty[2] s použitím podkladů a zatěžovacích údajů výrobce.

§11 (17) Příjezdní komunikace, manipulační plochy, případně vjezdové rampy ke stavbám pro skladování siláže musí být zpevněné, bezprašné a musí umožňovat pojezd mechanizačních prostředků. Vjezdová rampa musí být oddělena od skladovacího prostoru silážního žlabu zaroštovaným kanálem nebo žlábkem pro odvod silážních šťáv a jimi kontaminovaných vod do jímky.

Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování

produktů rostlinné výroby

§12

Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin

§12 (1) Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin jako trvalé halové nebo věžové stavby musí

a) být suché, zastřešené, větratelné a čistitelné, s hladkým povrchem vnitřních stěn a podlahou chráněnou před zemní vlhkostí,

b) umožňovat odběr vzorků pro zhodnocení kvality skladovaného zrna,

c) umožňovat nápravná opatření v případě zvýšení teploty či zvýšení vlhkosti skladovaného zrna jeho přepouštěním, provzdušňováním, sušením nebo chlazením.

§12 (2) Technické řešení staveb musí zajišťovat

a) plynulost naskladnění a vyskladnění zrnin,

b) předčištění přijímaných zrnin o výkonnosti odpovídající nejméně příjmové kapacitě, jejich sušení, čištění, kalibraci a třídění, pokud není zabezpečen příjem již předčištěných zrnin,

c) aktivní větrání skladovacího prostoru,

d) dálkové měření teplot skladovaných zrnin a dálkovou kontrolu zaplnění věžových staveb pro skladování,

e) omezení prašnosti systémem odsávání, odlučování a oddělení a zachytávání odpadů z technologických linek.

§12 (3) Vnitřní části konstrukce stavby musí mít povrch usnadňující čištění a dezinfekci s minimálním členěním, omezujícím plochy a části pro hromadění prachových částic. Svody a potrubí pro odvod srážkových vod musí být umístěny vně střešního a obvodového pláště stavby.

§12 (4) Stěny, podlahy, okna i technologické kanály musí být řešeny tak, aby bránily vnikání ptactva a usídlení hlodavců a hmyzu.

§12 (5) Rozměry technologických otvorů, dveří a vrat musí s ohledem na technologii manipulace, naskladňování a vyskladňování odpovídat požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.[2]

§13

Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování brambor

§13 (1) Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování brambor musí udržovat podmínky pro dlouhodobé skladování brambor a potlačovat nežádoucí biologické procesy hlíz ve skladovacích prostorech

a) tepelnou izolací,

b) větráním, zařízením pro úpravu teploty, případně relativní vlhkosti,

c) regulací světelných podmínek.

§13 (2) Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování brambor musí splňovat požadavek na ochranu konstrukce proti působení vnitřního klimatu stavby, jejímž specifickým znakem je nízká teplota +2 až +15 oC, vysoká relativní vlhkost 85 až 90 % v různých fázích skladování a vysoká koncentrace CO2.

§13 (3) Aktivně větrané stavby pro posklizňovou úpravu a skladování brambor, jejich sekce, boxy a skladovací komory s chlazením u obvodových stěn přicházejících do styku s bramborami a stropy, střecha a podlahy do vzdálenosti 1,5 m od vnějšího obvodu stěn musí splňovat hodnoty součinitele prostupu tepla 0,35 W.m-2.K-1 v I. oblasti s minimální vnější teplotou do -15 oC a 0,30 W.m-2.K-1 ve II. oblasti s minimální vnější teplotou do -18 oC.

§13 (4) Podlahy staveb pro posklizňovou úpravu a skladování brambor a třídíren musí být rovné, trvanlivé a odolné proti vlivu provozu motorových vozíků či silničních vozidel. Provedení podlah musí umožňovat umývání a dezinfekci. Proti přirozené zemní vlhkosti se podlahy staveb pro posklizňovou úpravu a skladování brambor zpravidla neizolují.

§13 (5) Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování brambor musí být vybavena zařízením pro příjem brambor, jejich třídění, skladovaní, ošetření a další úpravu podle konečného určení produktu, pro jeho vyskladnění a zpracování odpadu.

§13 (6) Rozměry dopravních a manipulačních cest, dveří a vrat musí s ohledem na technologii manipulace, naskladňování a vyskladňování odpovídat požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.[2]

§14

Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování ovoce a zeleniny

§14 (1) Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování ovoce a zeleniny musí splňovat nároky na udržení nebo i zvýšení jakosti jejich jednotlivých druhů v odpovídajících mikroklimatických podmínkách.

§14 (2) V chladírenských prostorech se podlahy izolují proti vlhkosti, v prostorech s řízenou atmosférou musí být podlahy plynotěsné, u větraných skladovacích prostorů ovoce a zeleniny mimo cibuloviny se izolace proti zemní vlhkosti nepožaduje.

§14 (3) Podle umístění se stavby pro posklizňovou úpravu a skladování ovoce a zeleniny dělí na

a) zapuštěné, využívající tepelně izolační funkce okolní zeminy,

b) nadzemní, u kterých tepelně izolační a tepelné funkce plní konstrukce, stavební prvky a technologická zařízení.

§14 (4) Vnitřní kovové části konstrukcí a zařízení musí být chráněny proti korozivním účinkům.

§14 (5) Obvodový a střešní plášť stavby musí splňovat mikroklimatické podmínky pro posklizňovou úpravu a skladování ovoce a zeleniny.

§14 (6) Tepelně izolační plášť stavby musí chránit vlastní skladovací prostor shora, ze stran i zespodu.

§14 (7) Izolace skladových prostor musí umožňovat udržování teploty podle druhu plodin.

§14 (8) Tepelné izolace musí být chráněny parotěsnou zábranou na vnější straně izolační vrstvy a parotěsné vrstvy musí tvořit jednolitou nepřerušovanou plochu.

§14 (9) U chladírenské komory s řízenou atmosférou musí být provedeny plynotěsné izolace, odpovídající stupni úpravy atmosféry a tato komora musí být vybavena pojistnými ventily pro vyrovnávání vnějšího a vnitřního tlaku.

Stavby pro skladování minerálních hnojiv

a přípravků na ochranu rostlin

§15

Stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv

§15 (1) Podmínky skladování a nakládání s hnojivy se řídí zvláštními právními předpisy.[7]

§15 (2) Stavba pro skladování tuhých minerálních hnojiv musí zabezpečit jejich příjem vykládkou ze železničních vagonů nebo silničních nákladních vozidel, oddělené uskladnění jednotlivých druhů hnojiv do skladovacích sekcí, boxů nebo nádrží podle požadované kapacity, při respektování fyzikálně chemických vlastností skladovaných látek.

§15 (3) Konstrukce, obvodový a střešní plášť staveb pro skladování tuhých minerálních hnojiv musí splňovat požadavky na

a) jejich ochranu před účinky klimatu a před nadměrným oteplováním součástí stavby, na tepelně izolační vlastnosti a na vytvoření prostoru s požadovanými klimatickými podmínkami podle druhů skladovaných hnojiv,

b) odolnost proti chemickému působení hnojiv a proti korozi,

c) zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv,

d) přenos statického zatížení skladovaných substrátů a technologického zařízení podle způsobů jejich skladování a manipulace s nimi při plnění a vyskladňování,

e) uzavíratelnost ze všech stran a zabezpečení proti vniknutí vody a vlhkosti do skladovacích prostor,

f) omezení technologických otvorů pro minimální výměnu vzduchu a omezení prašnosti,

g) odolnost podlah proti zemní vlhkosti, vodě, chemickým vlivům, proti zatížení skladovanými hnojivy a mobilní technologií pro manipulaci.

§15 (4) Konstrukce staveb pro skladování tuhých minerálních hnojiv musí být chráněna proti korozi způsobem odpovídajícím požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.[2]

§15 (5) Příruční pohotovostní sklad musí mít nepropustnou podlahu, ukončenou zvýšeným soklem po obvodu stěn včetně dveřního prahu jako náhrada za havarijní jímku. Musí splňovat požadavek na uložení hnojiv podle druhu a nebezpečnosti, na oddělené skladování znečištěných obalů, ochranných pomůcek, případně oděvů.

§15 (6) Konstrukce podlah a částí stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv musí s výjimkou příručního pohotovostního skladu splňovat podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb podle §5 a 6 se zřetelem na produkci závadných látek.

§15 (7) Dispozice, členění stavby a technologické linky příjmu, manipulace a vyskladňování hnojiv musí omezovat prašnost a znečištění uvnitř stavby a zabránit úniku prachu do vnějšího prostředí.

§15 (8) Konstrukce staveb pro skladování tuhých, volně sypaných, jemně mletých práškových vápenatých a hořečnato-vápenatých hnojiv musí splňovat požadavky technologie a přenosu zatížení zásobníky a zařízením pro manipulaci včetně skladovaných substrátů.

§15 (9) Požadavky na stavby pro skladování dusičnanu amonného, vícesložkových hnojiv obsahujících dusičnan amonný a vícesložkových hnojiv typu NP, NPK, případně i NK obsahujících dusík zčásti nebo zcela ve formě dusičnanu amonného se stanovují způsobem odpovídajícím požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.[2] Musí být suché a nepodsklepené. Jejich stavební konstrukce a požárně dělicí konstrukce musí být u tuhých minerálních hnojiv třídy A schopných detonační přeměny z nehořlavých hmot. Stěny, strop a podlaha skladovacího prostoru musí mít snadno čistitelnou povrchovou úpravu. Dveře musí mít otevíraní ven. Podlahy nesmí mít kanály nebo otvory, musí být izolovány proti zemní vlhkosti a není dovoleno jejich krytí asfaltem nebo jinou organickou hmotou.

§15 (10) Pro stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv musí být zpracován jako součást dokumentace stavby samostatný provozní řád se specifikací hygienických, provozně bezpečnostních a protipožárních předpisů.

§16

Stavby pro skladování kapalných minerálních hnojiv

§16 (1) Podmínky skladování kapalných minerálních hnojiv se řídí zvláštními právními předpisy.[7]

§16 (2) Konstrukce staveb pro skladování kapalných minerálních hnojiv musí

a) splňovat požadavky technologie, přenosu účinků statického a dynamického působení nádrží a zařízení včetně skladovaných hmot a musí být navržena s ohledem na korozní prostředí včetně způsobů ochrany před chemickými vlivy,

b) zabezpečit ochranu povrchových a podzemních vod podle §5 a 6 odpovídajícím řešením a dimenzováním ploch a kapacit nepropustných zpevněných manipulačních prostorů s kanalizací navazující na nepropustnou sběrnou jímku s havarijní vanou.

§16 (3) Příruční pohotovostní sklad musí splňovat požadavek na uskladnění hnojiv v nádržích, nádobách nebo kontejnerech, umístěných na nepropustné podlaze, ukončené zvýšeným obrubníkem po obvodu stěn včetně dveřního prahu. Podlaha s obrubníkem plní funkci havarijní jímky o objemu, který musí odpovídat objemu největší skladovací nádrže, nádoby nebo kontejneru.

§16 (4) Pro stavby pro skladování kapalných minerálních hnojiv musí být zpracován jako součást dokumentace stavby samostatný provozní řád se specifikací hygienických, provozně bezpečnostních a protipožárních předpisů.

§17

Stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin

§17 (1) Technické řešení staveb pro skladování přípravků na ochranu rostlin a podmínky skladování vycházejí z druhů skladovaných přípravků na ochranu rostlin a požadované kapacity[8] těchto staveb.

§17 (2) Konstrukce staveb pro skladování přípravků na ochranu rostlin s výjimkou příručních pohotovostních skladů musí splňovat podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb podle §5 a 6 se zřetelem na přítomnost závadných látek.

§17 (3) Stavební řešení staveb pro skladování přípravků na ochranu rostlin musí zahrnovat

a) úsek příjmu a vyskladnění přípravků na ochranu rostlin pro příjem ze silničních vozidel, zpravidla jako zastřešenou manipulační plochu s rampou a záchytným havarijním prostorem,

b) úsek skladování přípravků na ochranu rostlin pro oddělené skladování jednotlivých druhů přípravků,

c) úsek pomocných a hygienických provozů individuálně dle rozsahu stavby.

§17 (4) Podlaha musí být nepropustná pro kapaliny, odolná proti chemickým účinkům uskladněných přípravků a s povrchem umožňujícím snadné čištění a vyspádovaná do samostatné bezodtokové jímky.

§17 (5) Kanalizační systém musí být řešen jako oddělený pro srážkové, splaškové a odpadní vody kontaminované přípravky.

§17 (6) K zadržení a zachycení jakékoliv vylité kapaliny musí být stavba pro skladování přípravků na ochranu rostlin vybavena havarijní a záchytnou jímkou, které musí být zabezpečeny proti přítoku srážkové vody z okolních ploch a proti pronikání podzemní vody.

§17 (7) Havarijní jímku uzavřené stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin tvoří nepropustná podlaha místnosti, nepropustný sokl stěn a zvýšený práh ve vstupních otvorech s nájezdnými rampami. Musí být dimenzována na 10 % celkového objemu skladovaných kapalin, nejméně však na celý objem jednoho největšího skladovaného obalu.

§17 (8) Záchytná jímka musí být provedena tak, aby zachytila kapalinu unikající v důsledku netěsnosti obalu, kontejneru nebo technologického zařízení a musí být napojena na jímku havarijní.

§17 (9) Příruční pohotovostní sklad musí být opatřen nepropustnou podlahou, ukončenou zvýšeným soklem po obvodu stěn včetně dveřního prahu jako náhrada za havarijní jímku. Technické a dispoziční řešení musí umožňovat uložení přípravků přehledně a odděleně podle druhu nebezpečnosti v přepravních obalech, kontejnerech a nádobách, oddělené ukládání znečištěných obalů, ochranných pomůcek, případně oděvů.

§17 (10) Pro stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin musí být zpracován jako součást dokumentace stavby samostatný provozní řád se specifikací hygienických, provozně bezpečnostních a protipožárních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§18

§18 (1) Projektová dokumentace staveb, která byla zpracována a podána stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení podle dosavadních předpisů, se použije i po nabytí účinnosti této vyhlášky s výjimkou neobohacených klecových systémů, jimiž nesmí být stavby pro drůbež od 1. ledna 2003 vybavovány.

§18 (2) Stavby pro prasata, které existují ke dni účinnosti této vyhlášky, musí nejpozději do konce prosince roku 2012 odpovídat požadavkům obsaženým v příloze č. 2 "Požadavky na stavby pro prasata", část "2. Plochy podlah podle živé hmotnosti", část "3. Plochy podlah a jejich členění podle velikosti skupiny", část "4. Kotec pro skupinové ustájení prasnic a prasniček v období od 4 týdnů po zapuštění do 1 týdne před očekávaným oprasením", část "5. Kotec pro kance", část "7. Rozměry roštů u betonových roštových podlah pro skupinový chov prasat", část "19. Úroveň hluku" a část "20. Intenzita osvětlení stáje".

§18 (3) Stavby pro drůbež nesmí být od 1. ledna 2012 neobohacenými klecovými systémy vybaveny.

§19

Účinnost

§19 (1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

§19 (2) V příloze č. 2 "Požadavky na stavby pro prasata", část "2. Plochy podlah podle živé hmotnosti", část "3. Plochy podlah a jejich členění podle velikosti skupiny", část "4. Kotec pro skupinové ustájení prasnic a prasniček v období od 4 týdnů po zapuštění do 1 týdne před očekávaným oprasením", část "5. Kotec pro kance", část "7. Rozměry roštů u betonových roštových podlah pro skupinový chov prasat", část "19. Úroveň hluku" a část "20. Intenzita osvětlení stáje" nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

§19 (3) V příloze č. 4 "Požadavky na stavby pro drůbež", část "2. Neobohacené klecové systémy" pozbývá platnosti 31. prosince 2002.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 191/2002 Sb.

Požadavky na stavby pro skot

1. Rozměry stání, boxů, loží (leháren) a kotců

+-----------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------------+

|           |                                                           |     Stání, box    |          Skupinový kotec          |

| Kategorie |                Ustájení - věková kategorie                |-------------------+-----------------------------------|

|   skotu   |                                                           |                       minimální                       |

|           |                                                           |---------+---------+------------+---------+------------|

|           |                                                           |         |  šířka  |   plocha   |  šířka  |  hloubka   |

|           |                                                           |  délka  |  osově  | lehárny[5] | krmného | krmiště[6] |

|           |                                                           |   (mm)  |   (mm)  |  (m2.ks-1) |  místa  |    (mm)    |

|           |                                                           |         |         |            | (mm)[7] |            |

|-----------|--------------+--------------------------------------------|---------|---------|------------|---------|------------|

|           |              | krátké stání                               |   1900  |   1100  |            |         |            |

|           |              |--------------------------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           | stelivové    | střední státní                             |   2300  |   1100  |            |         |            |

|           | vazné        |--------------------------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           |              | porodní stání[2]                           | 2500[1] | 1125[1] |            |         |            |

|           |              |--------------------------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           |              | porodní stání rozšířené[3]                 |   2500  |   2200  |            |         |            |

| krávy     |--------------|--------------------------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           | stelivové a  | kombinovaný box                            |   1750  |   1100  |            |         |            |

|           | bezstelivové |--------------------------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           | volné        | boxové lože                                |   2300  | 1125[1] |            |         |            |

|           |--------------|--------------------------------------------|---------+---------|------------|---------|------------|

|           | stelivové    | skupinový kotec se stlanou lehárnou        |                   |    5,00    |   700   |    2800    |

|           | volné        |--------------------------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           |              | porodní kotec pro volné telení             |                   |    9,00    |   700   |    2800    |

|-----------|--------------|------------------+-------------------------|---------+---------|------------|---------|------------|

|           |              |                  | do 14 dnů věku          |   1200  |   1000  |            |         |            |

|           |              | individuální box |-------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           | stelivové    |                  | do 90 dnů věku          |   1700  |   1000  |            |         |            |

|           | volné        |------------------+-------------------------|---------|---------|------------|---------|------------|

|           |              | venkovní individuální box - krytá část     |   1400  |   1100  |            |         |            |

|           |              |--------------------------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           |              | výběh od prvních dnů do odstavu            |   1400  |   1100  |            |         |            |

| telata    |--------------|------------------+-------------------------|---------|---------|------------|---------|------------|

|           | stelivové a  |                  |                         |         |         |            |         |            |

|           | bezstelivové | boxové lože      | do 6. měs. věku         |   1600  |    700  |            |         |            |

|           | volné        |                  |                         |         |         |            |         |            |

|           |--------------|------------------|-------------------------|---------+---------|------------|---------|------------|

|           | stelivové    | skup. kotec se   | do 3. měs. věku[4]      |                   |    1,50    |   350   |    1400    |

|           | volné        | stlanou lehárnou |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           |              |                  | do 6. měs. věku         |                   |    1,80    |   430   |    1600    |

|-----------|--------------|------------------|-------------------------|---------+---------|------------|---------|------------|

|           |              |                  | do 11. měs. věku        |   1700  |    750  |            |         |            |

|           | stelivové a  |                  |-------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           | bezstelivové | boxové lože      | do 18. měs. věku        |   1800  |    900  |            |         |            |

|           | volné        |                  |-------------------------|---------|---------|            |         |            |

|           |              |                  | do 24. měs. věku        |   2000  |   1050  |            |         |            |

|           |--------------|------------------|-------------------------|---------+---------|------------|---------|------------|

|           |              |                  | do 11. měs. věku        |                   |    2,10    |   500   |    1900    |

|           | stelivové    | skupinový kotec  |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

| jalovice  | volné        | se stlanou       | do 18. měs. věku        |                   |    2,85    |   600   |    2000    |

|           |              | lehárnou         |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           |              |                  | do 24. měs. věku        |                   |    3,75    |   640   |    2200    |

|           |--------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------|------------|

|           |              |                  | do 11. měs. věku        |                   |    1,35    |   500   |    1900    |

|           | bezstelivové | skupinový kotec  |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           | volné        | s roštovou       | do 18. měs. věku        |                   |    1,90    |   600   |    2000    |

|           |              | podlahou         |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           |              |                  | do 24. měs. věku        |                   |    2,30    |   640   |    2200    |

|-----------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------|------------|

|           |              |                  |  do 350 kg ž.hm.        |                   |    2,20    |   500   |    1900    |

|           | stelivové    | skupinový kotec  |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           | volné        | se stlanou       |  do 550 kg ž.hm.        |                   |    3,00    |   600   |    2000    |

|           |              | lehárnou         |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

| skot ve   |              |                  | nad 550 kg ž.hm.        |                   |    3,50    |   640   |    2200    |

| výkrmu    |--------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------|------------|

| (býci)    |              |                  |  do 350 kg ž.hm.        |                   |    1,40    |   500   |    1900    |

|           | bezstelivové | skupinový kotec  |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           | volné        | s roštovou       |  do 550 kg ž.hm.        |                   |    1,90    |   600   |    2000    |

|           |              | podlahou         |-------------------------|                   |------------|---------|------------|

|           |              |                  | nad 550 kg ž.hm.        |                   |    2,30    |   640   |    2200    |

+-----------+--------------+------------------+-------------------------+-------------------+------------+---------+------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

[1] Při  modernizaci stáje,  kdy dané   rozměry a  modulová síť  s vnitřními

podporami neumožňují jiná  řešení, je možná délka stání  2000 mm a šířka

stání 1125 mm.

[2] Porodní stání při délce 2000 mm v kombinaci s mobilním odklizem chlévské

mrvy  má sníženou  kališťovou chodbu  oproti zadní  části stání  nejvýše

v rozmezí 50 - 80 mm.

[3] Porodní  stání  rozšířené  může  být  vytvořeno  spojením  se  sousedním

neobsazeným porodním stáním.

[4] V období  mléčné výživy pro  skupinové ustájení a  individuální napájení

telat.

[5] Rozumí se  užitná plocha lože  (lehárny), tj. plocha  využívaná k ležení

(bez  plochy za  podélným hrazením  mezi ložem  a krmištěm  a bez plochy

ochranného stupně u podélných stěn stájí).

[6] Hloubkou    krmiště   se    rozumí   rozměr    snížené   části    včetně

předpožlabnicového schůdku,  avšak bez částí  lože za podélným  hrazením

mezi ložem a  krmištěm ve směru do krmiště. Je-li  v jedné řadě ustájeno

více věkových kategorií zvířat, musí hloubka krmiště odpovídat nejstarší

věkové kategorii.

[7] Šířka krmného místa platí pro krmení 1 : 1.

2. Rozměry krmných žlabů a počet napáječek pro skot

+----------------------------------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+

|                                              |     Krávy         |    Jalovice    |  Skot ve výkrmu, |    Telata   |

|                                              |                   | volné ustájení |  volné ustájení  | měsíce věku |

|                 Rozměry (mm)                 |-------------------|----------------|------------------|             |

|                                              |    ustájení       |   měsíce věku  | ž. hmotnost (kg) |             |

|                                              |---------+---------|-------+--------|--------+---------|------+------|

|                                              |  volné  |  vazné  | do 18 | do 24  | do 350 | nad 350 | do 3 | do 6 |

|---------------------------------------+------|---------+---------|-------|--------|--------|---------|------|------|

| šířka žlabu vč. požlabnice[1]         | min. |        800        |   650 |   750  |   650  |   750   |  400 |  500 |

|---------------------------------------|------|-------------------|-------|--------|--------|---------|------|------|

| šířka sdruženého žlabu včetně         |      |                   |       |        |        |         |      |      |

| požlabnice[1]                         | min. |       1300        |  1000 |  1100  |  1000  |  1100   |  800 |  900 |

|---------------------------------------|------|-------------------|-------+--------+--------+---------|------+------|

| šířka průjezdného krmného stolu       |      | 3600-oboustranný  |          3600-oboustranný         |             |

| bez zadních požlabnic[1]              | min. | 3200-jednostranný |          3200-jednostranný        |      -      |

|---------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------|-------------|

| šířka žlabu vč. požlabnic             |      |                   |                                   |             |

| s průjezdnou chodbou[1]               | min. |       3800        |               3600                |     3600    |

|---------------+-----------------------|------|---------+---------|-------+--------+--------+---------|------+------|

| výška přední  | střední stání a volné |      |         |         |       |        |        |         |      |      |

| hrany žlabu   | ustájení              |      |   600   |   500   |   500 |   550  |   500  |   550   |  400 |  450 |

| nad úrovní    |-----------------------| max. |---------|---------|-------+--------+--------+---------+------+------|

| stání         | krátké stání a komb.  |      |         |         |                                                 |

|               | boxy                  |      |   300   |   300   |                  nepoužívá se                   |

|---------------|-----------------------|------|---------+---------|-----------------------------------+-------------|

|               | střední stání a volné |      |                   |                                   |             |

| výška dna     | ustájení              |      |         70        |                70                 |     100     |

| žlabu nad     |-----------------------| min. |-------------------|-----------------------------------+-------------|

| úrovní stání  | krátké stání a komb.  |      |                   |                                                 |

|               | boxy                  |      |         70        |                  nepoužívá se                   |

|---------------+-----------------------|------|---------+---------|-------+--------+--------+---------+------+------|

| výška horní hrany napáječky nebo      |      |         |         |       |        |        |         |      |      |

| napajedla nad úrovní stání            | max. |   800   |   650   |   700 |   800  |   700  |   800   |  500 |  600 |

|----------+----------------------------|------|---------|---------|-------+--------+--------+---------+------+------|

| počet    |  na 1 napáječku            |      |    8    |    2    |                        -                        |

| zvířat   |----------------------------| max. |---------|---------|-------------------------------------------------|

|          | na 1 bm napájedla          | (ks) |   30    |    -    |                        40                       |

+----------+----------------------------+------+---------+---------+-------------------------------------------------+

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

[1] Maximální tloušťka požlabnice 100 mm.

3. Rozměry hrazení kotců u staveb pro skot

+-------------------------------------------------+-------+--------+----------+----------------+

|                  Rozměry (mm)                   | Krávy | Telata | Jalovice | Skot ve výkrmu |

|-------------------------------------+-----------|-------|--------|----------|----------------|

| výška hrazení kotců nad podlahou[1] | minimálně |  1400 |  1100  |   1400   |      1400      |

|-------------------------------------|-----------|-------|--------|----------|----------------|

| výška spodní tyče hrazení kotců     |           |       |        |          |                |

| a výběhů nad podlahou               |           |   350 |   200  |    250   |       250      |

|-------------------------------------|           |-------|--------|----------|----------------|

| vzdálenost ostatních vodorovných    |           |       |        |          |                |

| tyčí hrazení od sebe                | maximálně |   440 |   275  |    360   |       360      |

|-------------------------------------|           |-------|--------|----------|----------------|

| světlé vzdálenosti svislých tyčí    |           |       |        |          |                |

| při žebříkovém typu hrazení         |           |   150 |   120  |    140   |       140      |

+-------------------------------------+-----------+-------+--------+----------+----------------+

Vysvětlivka k tabulce č. 3:

[1] Při ustájení  na hluboké podestýlce  se celková výška  hrazení rozumí od

úrovně podlahy krmiště a v loži od nejvyšší úrovně podestýlky.

4. Hrazení  mezi krmištěm  a ložem  musí  být  umístěno nejdále  150 mm  od

sníženého krmiště  směrem do prostoru  lehárny. Hrana přechodu  mezi ložem a

krmištěm musí být  200 mm vysoká, s výjimkou  individuálních porodních kotců

na spádovém loži, do nichž se předpokládá vjezd prostředku pro vyhrnutí mrvy

po ukončení porodu.

5. Rozměry betonových roštů

+-----------------------+-----------------------+-------------------+

| Kategorie skotu       | Šířka nášlapné plochy | Šířka mezery mezi |

|                       |     roštnice (mm)     |  roštnicemi (mm)  |

|-----------------------|-----------------------|-------------------|

| dojnice               |          140          |         40        |

|-----------------------|-----------------------|-------------------|

| telata do 6 měs. věku |           80          |         25        |

|-----------------------|-----------------------|-------------------|

| jalovice              |          120          |         30        |

|-----------------------|-----------------------|-------------------|

| skot ve výkrmu        |          120          |         35        |

+-----------------------+-----------------------+-------------------+

6. Požadavky na řešení roštů u  roštových podlah, zaroštovaných krmišť nebo

pohybových chodeb:

- pevné uložení  v jedné rovině  se zachováním stejné  mezery podél styčné

plochy dvou roštů,

- bez ostrých hran, aby se zvířata neporanila,

- rovná  nášlapná   plocha  a  mezery  umožňující   účinné  propadávání  a

prošlapávání výkalů a zamezující otlakům a zranění zvířat,

- jsou z materiálu s malou obrusností a odolávají stájovému prostředí.

7. Minimální plocha čekacího prostoru shromaždiště  před a po dojení je 1,4

m2.ks-1.

8. Sklony a výškové úpravy podlah staveb pro skot

+----------------------------------------+----------+-------+-------------+----------+---------+

|                                        |          | Krávy | Telata do   | Jalovice | Skot ve |

|                Ukazatel                |  Měrná   |       | 6 měs. věku |          | výkrmu  |

|                                        | jednotka |-------+-------------+----------+---------|

|                                        |          |                maximálně                 |

|----------------------------------------|----------|-------+-------------+----------+---------|

| sklon podlahy boxu a stání podélný     |    %     |   2   |      3      |     2    |    5    |

|----------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|

| sklon plné podlahy lehárny příčný      |    %     |   5   |      5      |     5    |    5    |

|----------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|

| sklon podlahy spádového lože s vysokou |          |       |             |          |         |

| podestýlkou ke krmišti                 |    %     |   7   |     10      |    10    |   10    |

|----------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|

| sklon krmiště příčný[1]                |    %     |   2   |      2      |     2    |    2    |

|----------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|

| sklon močůvkových žlábků podélných     |    %     |   2   |      2      |     2    |    3    |

|----------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|

| hloubka podlahy lehárny ve volné stájí |          |       |             |          |         |

| s hlubokou podestýlkou oproti          |    mm    |  700  |     500     |   700    |   700   |

| podlaze krmiště                        |          |       |             |          |         |

+----------------------------------------+----------+-------+-------------+----------+---------+

Vysvětlivka k tabulce č. 8:

[1] U krmiště s  roštovou podlahou a u krmiště ploché  stlané stáje příčný a

podélný sklon 0%.

Poznámka k tabulce č. 8:

Sklony  podlah a  močůvkových žlábků  musí navazovat  na vnitřní  kanalizaci

stáje. Odkanalizování se nepožaduje u  podlah s hlubokou podestýlkou, kde je

zaručena dávka steliva min.  7 kg na DJ a den a  v kotcích s pevnou podlahou

lehárny, kde je zaručena dávka steliva min. 3,5 kg na DJ a den.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 191/2002 Sb.

Požadavky na stavby pro prasata

1. Plochy podlah kotců a boxů k ustájení prasat

+-----------------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+

|                 |                                                                  | Plocha lože | Plocha kotce |

| Stáj (oddělení) |                  Technologický systém ustájení                   |  minimálně  |  minimálně   |

|                 |                                                                  |  (m2.ks-1)  |  (m2.ks-1)   |

|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|

|                 | v boxu                                                           |     1,2     |       -      |

|                 |-------------------------------------+----------------------------|-------------|--------------|

|                 |                                     | v boxu                     |     1,2     |       -      |

| pro prasnice    | v boxovém kotci                     |----------------------------|-------------|--------------|

| zapouštěné      |                                     | včetně společné části      |      -      |      1,9     |

| a březí         |-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|

|                 |                                     | s odděleným kalištěm       |     1,2     |       -      |

|                 | ve skupinovém kotci                 |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |                                     | s roštovým kalištěm        |      -      |      1,8     |

|-----------------|---------------+---------------------|----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               |                     | v boxu                     |     1,4     |       -      |

|                 |               | s trvalým boxem     |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               |                     | včetně společné části      |             |              |

| pro prasnice    |               |                     | (bezstelivový provoz)      |      -      |      3,3     |

| vysokobřezí,    | v porodním    |---------------------|----------------------------|-------------|--------------|

| rodící a        | kotci         |                     | v boxu                     |     1,6     |       -      |

| kojící          |               | s dočasným boxem    |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               |                     | včetně společné části      |             |              |

|                 |               |                     | (stelivový provoz)         |      -      |      5,7     |

|-----------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | s bezstelivovým     | do 10 kg                   |     0,15    |       -      |

|                 |               | provozem nebo       |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | s denním            | 10 až 20 kg                |     0,20    |       -      |

| pro selata      | ve skupinovém | podestýláním podle  |----------------------------|-------------|--------------|

| v dochovu       | kotci         | hmotnosti selat     | 20 až 35 kg                |     0,32    |       -      |

|                 |               |---------------------+----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | s hlubokou podestýlkou pro selata                |             |              |

|                 |               | s hmotností do 35 kg                             |     0,58    |  + krmiště   |

|-----------------|---------------|---------------------+----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               |                     | 30 až 50 kg                |     0,4     |       -      |

|                 |               | s bezstelivovým     |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | provozem nebo       | 50 až 85 kg                |     0,55    |       -      |

|                 |               | s denním            |----------------------------|-------------|--------------|

| pro výkrm       | ve skupinovém | podestýláním podle  | 85 až 110 kg               |     0,7     |       -      |

| prasat          | kotci         | hmotnosti prasat    |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               |                     | nad 110 kg                 |      1      |       -      |

|                 |               |---------------------+----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | s hlubokou podestýlkou při hmotnosti             |             |              |

|                 |               | prasat do 110 kg                                 |     1,1     |  + krmiště   |

|-----------------|---------------|---------------------+----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | s bezstelivovým     | kanečci do 5 měsíců        |     0,8     |       -      |

|                 |               | provozem nebo       |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | s denním            | kanečci od 5 do 10 měsíců  |     1,5     |       -      |

|                 |               | podestýláním        |----------------------------|-------------|--------------|

| odchov          |               | podle věku          | prasničky do 6 měsíců      |     0,75    |       -      |

| prasniček       | ve skupinovém |---------------------|----------------------------|-------------|--------------|

| a kanečků       | kotci         |                     | kanečci do 5 měsíců        |     0,9     |  + krmiště   |

|                 |               | na hluboké          |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               | podestýlce          | kanečci od 5 do 10 měsíců  |     1,7     |  + krmiště   |

|                 |               | podle věku          |----------------------------|-------------|--------------|

|                 |               |                     | prasničky do 6 měsíců      |     0,9     |  + krmiště   |

|-----------------|---------------+---------------------+----------------------------|-------------|--------------|

| kanci           | v individuálním kotci                                            |     4,5     |       6      |

+-----------------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+

Poznámky k tabulce č. 1:

1. Uvedené plochy se rozumějí bez koryt, ale včetně sesypných krmítek.

2. U  kotců dělených  na plná  lože a  kaliště jsou  plochy kališť  navíc k

plochám loží (u selat min. 0,1 m2 na kus, u výkrmu min. 0,2 m2 na kus).

3. Další  údaje  o  plochách  kotců  pro  jednotlivé  kategorie prasat jsou

uvedeny  v  následujících  tabulkách.  U  systému  ustájení  na  hluboké

podestýlce je navíc plocha pevného krmiště.

2. Plochy podlah podle živé hmotnosti

+------------------------------+--------------------+----------------------+

|       Kategorie prasat       |                    | Minimální neomezená, |

|     ve skupinovém kotci      | Živá hmotnost (kg) |  využitelná plocha   |

|                              |                    |   podlahy (m2.ks-1)  |

|------------------------------|--------------------|----------------------|

|                              |       do 10        |         0,15         |

|                              |--------------------|----------------------|

|                              |   přes 10 do 20    |         0,20         |

|                              |--------------------|----------------------|

| Odstavená selata, chovná     |   přes 20 do 30    |         0,30         |

| prasata a prasata ve         |--------------------|----------------------|

| výkrmu (mimo zapuštěných     |   přes 30 do 50    |         0,40         |

| prasniček a prasnic)         |--------------------|----------------------|

|                              |   přes 50 do 85    |         0,55         |

|                              |--------------------|----------------------|

|                              |   přes 85 do 110   |         0,65         |

|                              |--------------------|----------------------|

|                              |    více než 110    |         1,00         |

+------------------------------+--------------------+----------------------+

3. Plochy podlah a jejich členění podle velikosti skupiny

+-----------------------------------+-----------------------+--------------------+

|                                   |                       |  Z toho minimální  |

|                                   |   Celková minimální   |    pevná plocha    |

|                                   | neomezená, využitelná |   podlahy vcelku,  |

|         Kategorie prasat          |    plocha podlahy     | v níž max. 15% je  |

|       ve skupinovém kotci         |       (m2.ks-1)       |  rezervováno pro   |

|                                   |                       | odvodňovací otvory |

|                                   |                       |      (m2.ks-1)     |

|-----------+-----------------------|-----------------------|--------------------|

|           | skupina 6-39 ks       |          1,64         |                    |

| Zapuštěné |-----------------------|-----------------------|                    |

| prasničky | skupina méně než 6 ks |          1,80         |         0,95       |

|           |-----------------------|-----------------------|                    |

|           | skupina 40 a více ks  |          1,48         |                    |

|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

|           | skupina 6-39 ks       |          2,25         |                    |

|           |-----------------------|-----------------------|                    |

|           | skupina méně než 6 ks |          2,48         |          -         |

| Prasnice  |-----------------------|-----------------------|                    |

|           | skupina 40 a více ks  |          2,03         |                    |

|           |-----------------------|-----------------------|--------------------|

|           | březí                 |           -           |         1,3        |

+-----------+-----------------------+-----------------------+--------------------+

4. Kotec pro skupinové ustájení prasnic a  prasniček v období od 4 týdnů po

zapuštění  do  1  týdne  před  očekávaným  oprasením  musí mít strany dlouhé

nejméně 2,8 m.  Kotec v němž je chováno  méně než 6 zvířat, musí  mít strany

dlouhé  nejméně 2,4  m. Ve  stavbách pro  méně než  10 prasnic  mohou být  v

uvedeném období chovány prasnice individuálně  za předpokladu, že se mohou v

kotci snadno otáčet.

5. Kotec pro kance.  Neomezená plocha podlahy pro dospělého  kance musí být

alespoň 6 m2. Při použití kotce také pro připouštění musí být plocha podlahy

alespoň 10 m2. V kotci nesmějí být žádné překážky.

6. Rozměry roštů

+----------------------------------------+----------------+----------------+

|            Kategorie prasat            | Šířka roštnice |  Šířka mezery  |

|                                        | minimálně (mm) | maximálně (mm) |

|----------------------------------------|----------------|----------------|

| prasnice a kanci                       |       80       |       25       |

|--------------------+-------------------|----------------|----------------|

| prasnice v         | část pro prasnice |       80       |       20       |

| porodním           |-------------------|----------------|----------------|

| kotci              | část pro selata   |       18       |       11       |

|--------------------+-------------------|----------------|----------------|

| selata v dochovu do 35 kg              |       18       |       11       |

|----------------------------------------|----------------|----------------|

| prasničky a kanečci v odchodu          |       60       |       15       |

|----------------------------------------|----------------|----------------|

| prasata ve výkrmu                      |       60       |       20       |

+----------------------------------------+----------------+----------------+

7. Rozměry roštů u betonových roštových podlah pro skupinový chov prasat

+----------------------------------------+----------------+----------------+

|            Kategorie prasat            | Šířka roštnice |  Šířka mezery  |

|                                        | minimálně (mm) | maximálně (mm) |

|----------------------------------------|----------------|----------------|

| selata                                 |       50       |       11       |

|----------------------------------------|----------------|----------------|

| odstavená selata                       |       50       |       14       |

|----------------------------------------|----------------|----------------|

| běhouni                                |       80       |       18       |

|----------------------------------------|----------------|----------------|

| zapuštěné prasničky a prasnice         |       80       |       20       |

+----------------------------------------+----------------+----------------+

8. Rozměry ustájení zapouštěných a březích prasnic

+-----------------------------------+-----------+---------+-----------------+-----------------+

|             Ukazatel              | minimálně |  Box[1] | Skupinový kotec |   Boxový kotec  |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| délka boxu                        |     mm    |   640   |                 |       640       |

|-----------------------------------|-----------|---------|        -        |-----------------|

| šířka boxu[7]                     |     mm    | 1850[3] |                 | 1200[2] 1850[3] |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| šířka lože                        |     mm    |    -    |      1900       |                 |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| šířka kaliště                     |     mm    |  650[4] |      1050       |     1650[4]     |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| výška hrazení                     |     mm    |   950   |       950       |       950       |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| délka koryta na kus               |     mm    |   375   |       450       |       375       |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| šířka koryta                      |     mm    |   350   |       350       |       350       |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| výška krmné hrany koryta          |     mm    |   250   |       250       |       250       |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| výška napáječky miskové           |     mm    |   250   |       250       |       250       |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| výška napáječky hubicové šikmé[5] |     mm    |   550   |       550       |       550       |

|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|

| sklon lože v %                    |     %     |   3[6]  |        3        |       3[6]      |

+-----------------------------------+-----------+---------+-----------------+-----------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 8:

[1] Boxy se u bezstelivového ustájení řeší jako průchozí.

[2] Při otevřeném boxu.

[3] Při uzavření boxu zadní zábranou.

[4] Z toho zasahuje kaliště do uzavřeného boxu max. 650 mm.

[5] Výška napáječky hubicové vodorovné je o 50 mm nižší.

[6] 300 mm za korytem změna sklonu lože na 5% směrem ke krmné chodbě.

[7] Šířka kotce měřená od krmné hrany koryta.

9. Rozměry ustájení vysokobřezích, rodících a kojících prasnic

+-------------------------------------------+-----------+-------------------------------------------------+

|                                           |           |          Porodní kotec pro odstav selat         |

|                                           |           |              ve 28 až 35 dnech věku             |

|                                           |           |-------------------------------+-----------------|

|                 Ukazatel                  | minimálně |         bezstelivový          |    stelivový    |

|                                           |           |--------------+----------------|    s rovným     |

|                                           |           |   s rovným   |   se šikmým    |      boxem      |

|                                           |           |    boxem     |     boxem      |                 |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| délka kotce / z toho délka příkrmiště     |     mm    |  1800/700[1] |      1800      |      2000       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| délka boxu pro prasnici                   |     mm    |     650      |       650      |     650[2]      |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| šířka kotce[8]                            |     mm    |    2150[3]   |     1950[3]    |      2300       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| výška hrazení pro prasnici                |     mm    |     950      |       950      |       950       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| výška hrazení pro selata                  |     mm    |     500[4]   |      500[4]    |       500       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| délka koryta                              |     mm    |     375      |       375      |       375       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| šířka koryta                              |     mm    |     350      |       350      |       350       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| výška krmné hrany koryta                  |     mm    |     250      |       250      |       250       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| výška nap. miskové pro prasnici           |     mm    |     250      |       250      |       250       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| výška nap. hubicové šikmé pro prasnici[5] |     mm    |     550      |       550      |       550       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| výška nap. miskové pro kojená selata      |     mm    |     100[5]   |      100[5]    |       100       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| výška nap. hubicové šikmé pro kojená      |           |              |                |                 |

| selata[6]                                 |     mm    |     180      |       180      |       180       |

|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|

| sklon lože                                |     %     |      3[7]    |        3[7]    |        3        |

+-------------------------------------------+-----------+--------------+----------------+-----------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 9:

[1] Při  odstavu selat  v 21  dnech je   délka kotce  min. 1550  mm, z  toho

příkrmiště 500 mm.

[2] U stelivových porodních  kotců se zřizuje box pro  prasnici s otevíranou

bočnicí.

[3] Délka osy prostoru pro prasnici v boxu je u rovných i šikmých kotců min.

2150 m včetně 150 mm zábrany proti zalehnutí.

[4] Z toho  příčné stěny mezi  kotci min. do  výšky 400 mm  plné. Průlez pro

selata  mezi boxem  pro prasnici  a příkrmištěm  je v  celé šířce  kotce

vysoký v rozmezí 220 - 250 mm.

[5] Napáječku pro selata se umísťuje v zadní části kotce nad roštem.

[6] Výška hubicové napáječky  vodorovné je pro prasnice a  selata nižší o 50

mm.

[7] 300 mm za korytem změna spádu lože na 5% směrem ke krmné chodbě u kotců,

kde pás podlahy je plný, nikoliv roštový.

[8] Šířka kotce měřená od krmné hrany koryta.

10. Rozměry ustájení selat v dochovu do živé hmotnosti 35 kg.

+-------------------------------------------+-----------+--------------------------------------+

|                                           |           |      Krmení ze sesypného krmítka     |

|                                           |           |----------------------+---------------|

|                 Ukazatel                  | minimálně |    Kotec vyvýšený    | Kotec s ložem |

|                                           |           | roštový nebo klec[1] |  a kalištěm   |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| šířka kotce minimálně                     |     mm    |         1200         |     1500      |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| výška hrazení                             |     mm    |         800[2]       |      800      |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| délka sesypného krmítka na kus[3]         |     mm    |       160[3][4]      |      160      |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| výška krmné hrany sesypného krmítka[5]    |     mm    |          140         |      140      |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| výška napáječky miskové                   |     mm    |          180         |      180      |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| výška napáječky hubicové šikmé[6]         |     mm    |          300         |      300      |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| výška hrany lože nad kalištěm             |     mm    |          -           |       20      |

|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|

| Sklon lože                                |     %     |          -           |      3-5      |

+-------------------------------------------+-----------+----------------------+---------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 10:

[1] Plná část  podlahy musí zaujímat  min. 1/3, max.  až 1/2 celkové  plochy

kotce nebo klece.

[2] U klecí tvoří hrazení výška konstrukce klece.

[3] U sesypného krmítka  musí být pás plné podlahy v  šíři minimálně 200 mm.

Na  jedno krmné  místo sesypného  krmítka skupinového  připadají max.  4

selata, na jedno jednomístné zvlhčovací krmítko max. 12 selat.

[4] Při krmení z koryt činí délka krmné hrany na kus min. 200 mm.

[5] Pro počáteční  období dochovu je  nutno zachovat výšku  krmné hrany max.

140 mm.

[6] Výška napáječky vodorovné je nižší o 50 mm.

11. Rozměry ustájení chovného a plemenného materiálu

+-----------------------------------+-----------+------------------------------+-------+

|                                   |           |     Prasničky a kanečci      |       |

|             Ukazatel              | minimálně |--------------+---------------| Kanci |

|                                   |           | do 5 měs.[1] | nad 5 měs.[2] |       |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| šířka lože                        |     mm    |     1400     |     1850      | 2000  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| šířka kaliště                     |     mm    |      650     |      800      | 1050  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| výška hrazení                     |     mm    |      950     |      950      | 1300  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| délka koryta na kus               |     mm    |      250     |      350      |  370  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| šířka koryta                      |     mm    |      300     |      300      |  350  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| výška krmné hrany koryta          |     mm    |      200     |      220      |  250  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| výška napáječky miskové           |     mm    |      250     |      350      |  350  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| výška napáječky hubicové šikmé[3] |     mm    |      400     |      450      |  700  |

|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|

| sklon lože                        |     %     |       3      |       3       |   3   |

+-----------------------------------+-----------+--------------+---------------+-------+

Vysvětlivky k tabulce č. 11:

[1] Předpokládaná hmotnost od 25 do 70 kg.

[2] Předpokládaná hmotnost od 70 do 130 kg.

[3] Výška napáječky hubicové vodorovné je o 50 mm nižší.

12. Úroveň hrany lože kotce musí být  proti úrovni povrchu kaliště (roštu) u

bezstelivových  podlah výše  o 40  mm,  u  stelivových systémů  o 100  mm. U

roštových  kotců a  boxů musí  být hrana  plné podlahy  proti úrovni roštové

části výše  o 10 mm. U  výkrmů prasat na hluboké  podestýlce musí být úroveň

krmiště proti  podlaze lože výše min.  o 800 mm, je-li  životnost podestýlky

uvažována pro  celou dobu výkrmu. Tento  požadavek neplatí pro kompostovanou

(fermentovanou) hlubokou podestýlku.

13. Rozměry ustájení prasat ve výkrmu

+-------------------------------------+-----------+----------------------------------------------+

|                                     |           |               Kotec pro krmení               |

|                                     |           |-----------+----------------------------------|

|              Ukazatel               | minimálně |           |        z koryta podélného        |

|                                     |           | z koryta  |---------------+------------------|

|                                     |           | kruhového | kotec s ložem | kotec roštový[2] |

|                                     |           |           |  a kalištěm   |                  |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| délka kotce                         |     mm    |   2250    |       -       |        -         |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| šířka kotce                         |     mm    |   3100    |       -       |      1850        |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| vzdálenost osy dávkovače od uličky  |     mm    |   1100    |       -       |        -         |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| vzdálenost osy dávkovače od kaliště |     mm    |   1200    |       -       |        -         |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| šířka lože                          |     mm    |   2300    |     1700      |        -         |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| výška hrazení                       |     mm    |    950    |      950      |       950        |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| délka koryta na kus                 |     mm    |    [1]    |      300      |       300        |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| šířka koryta                        |     mm    |     -     |      300      |       300        |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| výška krmné hrany koryta            |     mm    |    250    |      220      |       220        |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| výška napáječky miskové             |     mm    |    250    |      250      |       250        |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| výška napáječky hubicové            |     mm    |    450    |      450      |       450        |

|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|

| sklon lože                          |     %     |     3     |       3       |        -         |

+-------------------------------------+-----------+-----------+---------------+------------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 13:

[1] U kruhového koryta  musí být délka oblouku na obvodu  talíře min. 220 mm

na kus.

[2] U  roštového kotce  s podélným  korytem  musí  být pás  plné podlahy  za

korytem široký min. 600 mm.

14. Světlé šířky přeháněcích uliček pro jednotlivé kategorie prasat

+--------------------------------------------------------------+-----------+

|                            Rozměry                           | minimálně |

|                                                              |    (mm)   |

|--------------------------------------------------------------|-----------|

| vysokobřezí prasnice: z boxů nebo do boxů porodních kotců    |   1000    |

|--------------------------------------------------------------|-----------|

| ostatní prasnice                                             |    850    |

|--------------------------------------------------------------|-----------|

| dochov selat - ustájení v kotcích                            |    650    |

|--------------------------------------------------------------|-----------|

| dochov selat - ustájení ve vícepodlažních bateriích klecí    |    800    |

|--------------------------------------------------------------|-----------|

| výkrm prasat                                                 |    650    |

|--------------------------------------------------------------|-----------|

| prasničky                                                    |    800    |

|--------------------------------------------------------------|-----------|

| kanci                                                        |    950    |

+--------------------------------------------------------------+-----------+

Poznámka k tabulce č. 14:

Světlou šířkou  je rozměr mezi  okraji přesahujících dílů  hrazení do uličky

(sloupky, koryta).

15. Rozměry mycího boxu

+---------+----------------+

| Rozměry | minimálně (mm) |

|---------|----------------|

| šířka   |      650       |

|---------|----------------|

| délka   |     1800       |

|---------|----------------|

| výška   |      950       |

+---------+----------------+

Poznámka k tabulce č. 15:

Pro mytí, desinfekci a prohlídku vysokobřezích prasnic před jejich ustájením

v porodním  oddělení se  zřizují průchozí  mycí boxy  situované mimo vlastní

ustájovací  prostor. Boxy  musí  být  oboustranně přístupné  a uzavíratelné.

Jeden mycí box je určen maximálně pro 60 přeháněných prasnic.

16. Mezery hrazení kotců (podle výšky hrazení kotců nad podlahou)

+---------------------------------+-------------------+----------------------------------+

|        Kategorie prasat         | Při výšce hrazení |   Světlá šířka hrazení mezery    |

|                                 | nad podlahou (mm) |          maximálně (mm)          |

|                                 |                   |-----------------+----------------|

|                                 |                   | vodorovné prvky |  svislé prvky  |

|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|

| sající telata                   |      do 500       |       plné      | nepřipouští se |

|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|

| vysokobřezí, rodící a kojící    |       700[1]      |       150       |                |

| prasnice v boxu porodního kotce |-------------------|-----------------|       90       |

|                                 |     nad 700       |       200       |                |

|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|

|                                 |       500[2]      |       100       |                |

| zapouštěné a březí prasnice,    |-------------------|-----------------|                |

| kanci a prubíři                 |     500-800       |       150       |       90       |

|                                 |-------------------|-----------------|                |

|                                 |     nad 800       |       200       |                |

|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|

|                                 |       500         |        65       |                |

| dochov selat                    |-------------------|-----------------|       55       |

|                                 |     500-800       |        90       |                |

|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|

|                                 |       500         |        80       |                |

| výkrm prasat,                   |-------------------|-----------------|                |

| odchov plemenných zvířat        |     500-750       |       100       |       70       |

|                                 |-------------------|-----------------|                |

|                                 |     nad 750       |       150       |                |

+---------------------------------+-------------------+-----------------+----------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 16:

[1] Výška mezery spodní trubky fixační zábrany musí být v rozmezí 220-250 mm

od podlahy.

[2] U boxů musí být mezera u podlahy max. 160 mm.

17. Plocha tvrdých výběhů pro prasata

+----------------------------------+---------------------+

|         Kategorie prasat         | minimálně (m2.ks-1) |

|----------------------------------|---------------------|

| zapouštěné a březí prasnice      |          2          |

|----------------------------------|---------------------|

| plemenná zvířata do 6 měsíců     |          1          |

|----------------------------------|---------------------|

| plemenná zvířata 6 až 12 měsíců  |          2          |

|----------------------------------|---------------------|

| plemenní kanci                   |         10          |

+----------------------------------+---------------------+

18. Rozměry průlezů pro prasata

+-------------+----------------+

|   Rozměr    | minimálně (mm) |

|-------------|----------------|

| šířka       |      600       |

|-------------|----------------|

| výška       |      900       |

+-------------+----------------+

19. Úroveň hluku: v části stavby pro  ustájení prasat je třeba zamezit stálé

úrovni hluku ve výši hodnotu 85  dBA. Musí být zamezeno stálému nebo náhlému

hluku.

20. Intenzita osvětlení stáje  musí být nejméně 40 luxů  po dobu minimálně 8

hodin denně.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 191/2002 Sb.

Požadavky na stavby pro ovce a kozy

1. Ustájovací plochy pro ovce a kozy

+----------------------------------------+----------------------------+

|                                        | Minimální plocha (m2.ks-1) |

| Druh a kategorie zvířat                |--------------+-------------|

|                                        |     ovce     |    kozy     |

|----------------------------------------|--------------|-------------|

| bahnice/koza                           |     1,2      |    1,5      |

|----------------------------------------|--------------|-------------|

| bahnice + 1 jehně do odstavu           |     1,5      |    2,0      |

|----------------------------------------|--------------|-------------|

| bahnice + 2 jehňata do odstavu         |     2,0      |    2,5      |

|----------------------------------------|--------------|-------------|

| mláďata do odstavu                     |     0,25     |    0,35     |

|----------------------------------------|--------------|-------------|

| mláďata ve výkrmu do 25 kg             |     0,4      |    0,5      |

|----------------------------------------|--------------|-------------|

| mláďata v odchovu do 1 roku            |     0,8      |    0,8      |

|-----------+----------------------------|--------------|-------------|

|           | - individuální kotec       |     4,0      |     4       |

| plemeníci |----------------------------|--------------|-------------|

|           | - skupinový kotec          |      3       |     3       |

|-----------+----------------------------|--------------|-------------|

| pastevní přístřešek / 1 kus podle věku |     0,8      |    0,8      |

+----------------------------------------+--------------+-------------+

Poznámka k tabulce č. 1:

Bahnice a kozy jsou ustájeny ve skupinových kotcích, pouze v období porodů a

kojení mláďat je část matek ustájena v  individuálních kotcích po dobu 2 - 5

dnů. Pro jehňata  a kůzlata do odstavu se  zřizují školky, které probíhačkou

přímo navazují na skupinové kotce pro matky. Mezera - spodní otvor v hrazení

- musí  mít výšku  400 mm,  šířku 170  mm a  kotec je  uzavíratelný. Ostatní

kategorie ovcí a koz - mláďata v odchovu a výkrmu, plemeníci - jsou ustájeny

ve  skupinových  nebo  individuálních  kotcích  při  dodržení  rozměrových a

funkčních parametrů podle jejich nároků.

2. Podlahy:

- plné podlahy (pro ustájení na  hluboké nebo dočasné podestýlce), roštové

podlahy (s podroštovými kanály pro bezstelivové ustájení), i kombinované

pro  oba  druhy  ustájení  musí  zamezovat  pronikání  zemní vlhkosti do

stájového prostoru a odpadů z chovu do podloží stavby, odolávat výkalům,

moči a desinfekčním prostředkům,

- podlahy v příslušenství staveb  (čekárna před dojením, dojírna, sýrárna,

místo  pro veterinární  ošetření a  zákroky) musí  být snadno čistitelné

a dezinfikovatelné.

3. Při ustájení na roštových podlahách musí být použity rošty, které:

- mají rovnou nášlapnou plochu, minimální  šířku roštnice 50 mm, minimální

šířku  mezery  mezi  roštnicemi  15  mm,  (maximální  šířka  mezery mezi

roštnicemi pro jehňata je 18 mm a pro dospělé kategorie 22 mm),

- odolávají agresivitě ustájovacího prostředí,

- zabezpečují dokonalé propadávání a prošlapávání výkalů,

- nezpůsobuje zvířatům otlaky anebo jiné poranění.

4. Stěny v dojírně,  sýrárně a v prostoru pro  veterinární zákroky musí být

omyvatelné.

5. Rozměry technologických prvků staveb pro ovce a kozy

+--------------------------------+-----------+------------+---------+--------+---------+------+-------+

| Rozměry (mm)                   |           | Jehňata do | Ročky a | Berani | Kůzlata | Kozy | Kozli |

|                                |           |  6 měsíců  | bahnice |        |         |      |       |

|-----------+--------------------|-----------|------------|---------|--------|---------|------|-------|

|           | výška              |           |     700    |   700   |  1100  |  1000   | 1500 | 1500  |

| jesle     |--------------------| maximálně |------------|---------|--------|---------|------|-------|

|           | šířka              |           |     700    |   900   |   900  |   400   |  600 |  600  |

|-----------+--------------------|-----------|------------|---------|--------|---------|------|-------|

| vzdálenost příček              |           |      80    |    80   |    80  |    80   |   80 |   80  |

|--------------------------------|           |------------|---------|--------|---------|------|-------|

| délka žlabu na kus             |           |     150    |   350   |   500  |   150   |  350 |  500  |

|--------------------------------| maximálně |------------|---------|--------|---------|------|-------|

| šířka žlabu včetně požlabnice  |           |     400    |   550   |   550  |   400   |  500 |  600  |

|--------------------------------|           |------------|---------|--------|---------|------|-------|

| šířka sdruženého žlabu         |           |     500    |   600   |   600  |   500   |  600 |   -   |

|--------------------------------|-----------|------------|---------|--------|---------|------|-------|

| Hloubka žlabu                  |           |     150    |   250   |   250  |   150   |  250 |  300  |

|--------------------------------|           |------------|---------|--------|---------|------|-------|

| výška hrany žlabu - ze stáje   |           |     250    |   500   |   500  |   250   |  700 |  700  |

|--------------------------------|           |------------|---------|--------|---------|------|-------|

|                   - z chodby   |           |     550    |   550   |   550  |   550   |  550 |  550  |

|--------------------------------|           |------------|---------|--------|---------|------|-------|

| výška horní hrany napáječky    |           |     250    |   500   |   500  |   250   |  700 |  700  |

|--------------------------------| maximálně |------------|---------|--------|---------|------|-------|

| výška žlabové zábrany          |           |            |         |        |         |      |       |

| nad krmnou hranou              |           |     150    |   300   |   300  |   150   |  300 |  300  |

|--------------------------------|           |------------|---------|--------|---------|------|-------|

| výška hrazení celkem           |           |     800    |  1000   |  1500  |  1000   | 1200 | 1500  |

|--------------------------------|           |------------+---------+--------|---------+------+-------|

|                                |           |   vodorovné tyče od podlahy   |    rozteč svislých     |

| mezery mezi tyčemi hrazení     |           |      70-100-100-150-200       |         tyčí 80        |

|                                |           |         a dále po 250         |                        |

|--------------------------------|           |------------+---------+--------|---------+------+-------|

| počet zvířat na napáječku (ks) |           |      40    |    40   |    10  |    40   |   30 |   10  |

+--------------------------------+-----------+------------+---------+--------+---------+------+-------+

6. Plochy výběhů

+----------------------------+---------------------+

|    Kategorie ovcí a koz    | minimálně (m2.ks-1) |

|----------------------------|---------------------|

| bahnice a kozy             |          1          |

|----------------------------|---------------------|

| jehnice a kozičky          |          1          |

|----------------------------|---------------------|

| beran a kozel plemenný     |         10          |

|----------------------------|---------------------|

| beran a kozel chovný       |          2          |

+----------------------------+---------------------+

Poznámka k tabulce č. 6:

Oplocení výběhů pro kozy  musí mít výšku minimálně 1,2 m, pro  kozly 1,5 m s

dostatečným zajištěním  celé výšky (minimálně 3  linie vedení ohradníků nebo

břevna).  Oplocení pro  ovce na  pastvě musí  mít výšku  minimálně 0,9 m, se

dvěma až třemi liniemi vedení ohradníku.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 191/2002 Sb.

Požadavky na stavby pro drůbež

1. Počet kusů drůbeže na 1 m2 podlahové plochy při chovu na podestýlce

+--------------------------------------------+----------------+------------------------+

|                                            |                |    Maximální počet     |

|      Druh drůbeže a věková kategorie       | Měrná jednotka |-----------+------------|

|                                            |                | masný typ |  nosný typ |

|----------------+------------+--------------|----------------|-----------|------------|

|                |            | do 2 týdnů   |    (ks.m-2)    |    20     |     30     |

|                |            |--------------|----------------|-----------|------------|

|                | kuřata     | do 8 týdnů   |    (ks.m-2)    |    15     |     20     |

|                |            |--------------|----------------|-----------|------------|

|                |            | do 14 týdnů  |    (ks.m-2)    |    12     |     15     |

|                |------------+--------------|----------------|-----------|------------|

|                | kuřice od 12 týdnů do     |                |           |            |

|                | pohlavní dospělosti       |    (ks.m-2)    |     7     |     10     |

|                |---------------------------|----------------|-----------|------------|

|                | kohoutci od 12 týdnů do   |                |           |            |

| slepice        | pohlavní dospělosti       |    (ks.m-2)    |     3     |      5     |

|                |---------------------------|----------------|-----------|------------|

|                | nosnice - užitkový chov   |    (ks.m-2)    |     -     |      9     |

|                |---------------------------|----------------|-----------|------------|

|                | slepice - chovné (včetně  |                |           |            |

|                | kohoutů                   |    (ks.m-2)    |     5     |      7     |

|                |------------+--------------|----------------|-----------+------------|

|                |            | do 2 týdnů   |    (ks.m-2)    |          40            |

|                | výkrm      |--------------|----------------|------------------------|

|                | brojlerov. | do 5 týdnů   |    (ks.m-2)    |          22            |

|                | kuřat      |--------------|----------------|------------------------|

|                |            | nad 5 týdnů  |    (ks.m-2)    | 15 nebo 34 kg ž.hm.m-2 |

|-------+--------|------------|--------------|----------------|------------------------|

|       |        |            | do 2 týdnů   |    (kg.m-2)    |          20            |

|       |        |            |--------------|----------------|------------------------|

|       | výkrm  |            | do 6 týdnů   |    (kg.m-2)    |          30            |

|       | krůt   | krůťata    |--------------|----------------|------------------------|

|       |        |            | do 17 týdnů  |    (kg.m-2)    |          40            |

|       |        |            |--------------|----------------|------------------------|

|       |        |            | do 24 týdnů  |    (kg.m-2)    |          45            |

|       |--------|------------|--------------|----------------|------------------------|

|       |        |            | do 2 týdnů   |    (ks.m-2)    |          20            |

|       |        |            |--------------|----------------|------------------------|

|       |        | krůťata    | do 8 týdnů   |    (ks.m-2)    |          10            |

|       | chov   |            |--------------|----------------|------------------------|

|       | střed. |            | do 14 týdnů  |    (ks.m-2)    |           5            |

| krůty | typ    |------------+--------------|----------------|------------------------|

|       |        | krůty                     |    (ks.m-2)    |          2,5           |

|       |        |---------------------------|----------------|------------------------|

|       |        | krocani                   |    (ks.m-2)    |          1,5           |

|       |--------|------------+--------------|----------------|------------------------|

|       |        |            | do 2 týdnů   |    (ks.m-2)    |          15            |

|       |        |            |--------------|----------------|------------------------|

|       |        | krůťata    | do 8 týdnů   |    (ks.m-2)    |          10            |

|       | chov   |            |--------------|----------------|------------------------|

|       | těžký  |            | do 14 týdnů  |    (ks.m-2)    |           3            |

|       | typ    |------------+--------------|----------------|------------------------|

|       |        | krůty                     |    (ks.m-2)    |          1,5           |

|       |        |---------------------------|----------------|------------------------|

|       |        | krocani                   |    (ks.m-2)    |           1            |

|-------+--------|------------+--------------|----------------|------------------------|

|                |            | do 2 týdnů   |    (ks.m-2)    |          20            |

|                |            |--------------|----------------|------------------------|

|                | kachňata   | do 4 týdnů   |    (ks.m-2)    |          15            |

| kachny         |            |--------------|----------------|------------------------|

|                |            | do 7 týdnů   |    (ks.m-2)    |           7            |

|                |------------+--------------|----------------|------------------------|

|                | kachny chovné             |    (ks.m-2)    |           3            |

|----------------|------------+--------------|----------------|------------------------|

|                |            | do 3 týdnů   |    (ks.m-2)    |          10            |

|                |            |--------------|----------------|------------------------|

|                |            | do 6 týdnů   |    (ks.m-2)    |           6            |

|                | housata    |--------------|----------------|------------------------|

| husy           |            | do 8 týdnů   |    (ks.m-2)    |           2            |

|                |            |--------------|----------------|------------------------|

|                |            | nad 8 týdnů  |    (ks.m-2)    |           2            |

|                |------------+--------------|----------------|------------------------|

|                | husy                      |    (ks.m-2)    |           2            |

+----------------+---------------------------+----------------+------------------------+

Poznámka k tabulce č. 1:

Určujícím parametrem  zatížení plochy při  chovu na podestýlce  je maximální

věková  hranice  nebo  maximální  dosažená  živá  hmotnost  drůbeže. Hustota

osazení se dále upřesňuje podle doporučení dodavatele zvířat.

2. Neobohacené klecové systémy

zrušeno

3. Obohacené  klecové  systémy  pro  užitkové  chovy  nosnic  (pro produkci

konzumních vajec) s více než 350 nosnicemi:

- pro každou nosnici  musí být zajištěno nejméně 750  cm2 podlahové plochy

klece,  z toho  je 600  cm2 plocha  využitelná, která  je nejméně 300 mm

široká se sklonem podlahy nepřesahujícím 14% a se světlou výškou nejméně

450  mm, do  níž se  nezapočítává prostor  pro hnízda;  výška klece mimo

využitelnou plochu je v každém bodě nejméně 200 mm,

- celková plocha každé klece nesmí být menší než 2000 cm2,

- délka neomezeného  krmného prostoru na  každou nosnici v  kleci musí být

nejméně  120  mm;  každá  klec  musí  mít  systém  napájení odpovídající

velikosti  skupiny nebo  v dosahu   každé nosnice  musí být  nejméně dvě

kapátkové nebo kalíškové napáječky,

- každá klec  musí mít hnízdo,  hřady o délce  150 mm pro  každou nosnici,

prostor pro  umístění steliva nebo jiného  drolivého materiálu k hrabání

a klování nosnic a vybavení pro zkracování drápů,

- pro kontrolu,  instalaci a manipulaci  s nosnicemi musí  být mezi řadami

klecí  ulička  nejméně  900  mm  široká;  spodní  řada klecí se umísťuje

nejméně 350 mm nad podlahu stavby.

4. Alternativní  systémy  ustájení  užitkových  chovů  nosnic (pro produkci

konzumních vajec) s více než 350 nosnicemi:

- krmítko: žlábkové nejméně  100 mm délky na 1 nosnici  nebo kruhové se 40

mm na 1 nosnici,

- napáječka: žlábková nejméně  25 mm délky na 1 nosnici  nebo kruhová s 10

mm na 1 nosnici; při  použití kapátkové nebo kalíškové napáječky nejméně

1 napáječka pro  každých 10 nosnic umístěna tak,  aby každá nosnice měla

v dosahu nejméně 2 napáječky,

- snáškové  hnízdo: nejméně  1 hnízdo  pro každých  7 nosnic;  při použití

hromadných hnízd nejméně 1 m2 hnízdního prostoru nejvýše pro 120 nosnic,

- hřady: nejméně  150 mm délky na  1 nosnici, bez ostrých  hran; nesmí být

instalovány  nad stelivem,  horizontální vzdálenost  mezi hřady navzájem

musí být nejméně 300 mm a mezi hřady a stěnou musí být nejméně 200 mm,

- podlaha: z celkové  podlahové plochy musí na 1  nosnici připadat nejméně

250  cm2  plochy  se  stelivem,  přičemž  stelivo zabírá nejméně třetinu

plochy. Zbývající část podlahy musí  být konstruována tak, aby přiměřeně

podpírala každý z dopředu směřujících prstů každé nohy,

- hustota osazení nesmí  překročit 9 nosnic na 1  m2 využitelné plochy, to

je plochy nejméně  300 mm široké, se sklonem  podlahy nepřesahujícím 14%

a se světlou výškou nejméně 450 mm; do využitelné plochy se nezapočítává

prostor pro hnízda.

4.1. U alternativních systémů, v nichž  se nosnice volně pohybují mezi více

podlažími:

- nelze umístit více než 4 patra,

- světlá výška mezi patry musí být nejméně 450 mm,

- krmné a napájecí zařízení musí poskytovat stejný přístup všem nosnicím,

- trus z horních pater nesmí padat do nižších pater.

4.2. U alternativních systémů s výběhy:

- musí být podél celé délky stavby několik otvorů (průlezů) nejméně 350 mm

vysokých  a 400  mm širokých,  umožňujících přímý  přístup do venkovního

prostoru, tak aby na každých 1000 nosnic připadalo 2 m délky otvorů,

- otevřené  výběhy musí  být rozměr  vyhovující hustotě  osazení a  povaze

pozemku  tak,   aby  nedocházelo  ke  kontaminaci,   musí  být  vybaveny

přístřeškem před  nepřízní počasí, chránit nosnice  před predátory a být

v případě potřeby vybaveny vhodnými napáječkami:

= nejdelší vzdálenost  od hranice výběhu k  nejbližšímu otvoru (průlezu)

nesmí překročit 150 m,

= při vyšší  vzdálenosti - do 350  m od nejbližšího otvoru  (průlezu) do

stavby  je  nutno  zabezpečit  dostatečný  počet ochranných přístřešků

a napáječek rozmístěných tak, aby na 1 ha byly 4 přístřešky.

5. Minimální  rozměrové a  funkční parametry,  stanovené pro  neobohacené a

obohacené klecové systémy a alternativní  systémy ustájení, se nevztahují na

stavby a zařízení s méně než  350 nosnicemi a na rodičovské, prarodičovské a

šlechtitelské chovy.

6. Plochy výběhů pro drůbež

+--------------------------------------+-------------+---------------------+----------+

|    Druh drůbeže a věková kategorie   | Druh výběhu |        Plocha       | Poznámka |

|                                      |             | minimálně (m2.ks-1) |          |

|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

| slepice                              |   omezený   |          5          |  suchý   |

|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

| krůty                                |   omezený   |         10          |  suchý   |

|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

|                                      |             |         0,5         |  vodní   |

| kachny chovné                        |   omezený   |---------------------|----------|

|                                      |             |          1          |  suchý   |

|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

|                                      |             |         0,5         |  vodní   |

|                                      |   omezený   |---------------------|----------|

| husy chovné                          |             |          1          |  suchý   |

|                                      |-------------|---------------------|----------|

|                                      |  pastevní   |          5          |    -     |

|-------------------+------------------|-------------|---------------------|----------|

|                   | 1.-7. den věku   |             |         0,06        |          |

|                   |------------------|             |---------------------|          |

| kachňata - odchov | 8.-21. den věku  |   omezený   |         0,14        |  suchý   |

|                   |------------------|             |---------------------|          |

|                   | nad 21. dnů věku |             |         0,14        |          |

|-------------------|------------------|-------------|---------------------|----------|

|                   | 1.-7. den věku   |             |         0,15        |          |

|                   |------------------|             |---------------------|          |

| housata - odchov  | 8.-21. den věku  |   omezený   |         0,14        |  suchý   |

|                   |------------------|             |---------------------|          |

|                   | nad 21. dnů věku |             |         0,2         |          |

+-------------------+------------------+-------------+---------------------+----------+

7. Krmné prostory pro drůbež

+-----------------------------------------+   +---------------------------------------------------+

|              Odchov a chov              |   |                       Výkrm                       |

|-----------+---------------+-------------|   |---------------------+---------------+-------------|

|   druh    |   žlábkové    |   miskové   |   |        druh         |   žlábkové    |   miskové   |

| a věková  |    krmítko    |   krmítko   |   |      a věková       |    krmítko    |   krmítko   |

| kategorie |   minimálně   |  maximálně  |   |      kategorie      |   minimálně   |  maximálně  |

|           |   (mm.ks-1)   |    (ks-1)   |   |                     |   (mm.ks-1)   |    (ks-1)   |

|-----------|---------------|-------------|   |---------------------|---------------|-------------|

| kuřata    | 100[1]-150[2] | 15[1]-25[2] |   |                     |               |             |

|-----------|---------------|-------------|   | brojleři            |      30       |     65      |

| slepice   | 100[1]-150[2] | 15[1]-25[2] |   |                     |               |             |

|-----------|---------------|-------------|   |-------+-------------|---------------|-------------|

|           |               |             |   |       | do 6 týdnů  |       -       |     60      |

|           |               |             |   |       |             |---------------|-------------|

| krůty     |       -       |     40      |   | krůty | do 17 týdnů |       -       |     40      |

|           |               |             |   |       |             |---------------|-------------|

|           |               |             |   |       | do 24 týdnů |       -       |     40      |

|-----------|---------------|-------------|   |-------+-------------|---------------|-------------|

| kachny    |      150      |     30      |   | kachny              |      50       |     40      |

|-----------|---------------|-------------|   |---------------------|---------------|-------------|

| husy      |      150      |     40      |   | husy                |      50       |     40      |

+-----------+---------------+-------------+   +---------------------+---------------+-------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 7:

[1] nosná

[2] masná

8. Napájecí prostory pro drůbež

+----------------------------+-----------------------------------------------------------+

|                            |                         Napáječky                         |

|                            |-----------+---------+-----------+-------------+-----------|

|                            | žlábkové  | kruhové | kapátkové | kombinované | kalíškové |

|      Druh a kategorie      |-----------|---------+-----------+-------------+-----------|

|                            | minimálně |          maximálně na jednu napáječku         |

|                            | (mm.ks-1) |                     (ks)                      |

|----------------------------|-----------|---------+-----------+-------------+-----------|

| výkrm brojlerů             |     25    |   100   |     12    |     25      |    40     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| odchov kuřat - nosný typ   |     30    |   100   |     12    |     25      |    40     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| odchov kuřat - masný typ   |     30    |    70   |     8     |     20      |    30     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| chovné slepice - nosný typ |     30    |    80   |     10    |     25      |    40     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| chovné slepice - masný typ |     30    |    70   |     8     |     20      |    30     |

|------------+---------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

|            | do 6 týdnů    |     20    |   100   |     12    |     20      |    40     |

|            |---------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| výkrm krůt | do 16 týdnů   |     35    |    80   |     -     |     -       |     -     |

|            |---------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

|            | do 22 týdnů   |     35    |    75   |     -     |     -       |     -     |

|------------+---------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| chovné krůty               |     35    |    75   |     -     |     -       |     -     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| výkrm kachen               |     30    |    50   |     8     |     -       |     -     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| chovné kachny              |     30    |    50   |     6     |     -       |     -     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| výkrm hus                  |    100    |    40   |     -     |     -       |     -     |

|----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|

| chovné husy                |    120    |    40   |     -     |     -       |     -     |

+----------------------------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------+

Poznámka k tabulce č. 8:

U klecových  baterií se  krmení a  napájení řídí  typem klece.  Požadavky na

napájecí prostor v užitkových chovech nosnic pro produkci konzumních vajec v

neobohacených klecových systémech a v alternativních systémech ustájení jsou

uvedeny v části o těchto systémech.

9. Velikost ok roštových a klecových podlah pro drůbež

+--------------------------------------+----------------+

|       Druh a věková kategorie        |  Velikost ok   |

|                                      | maximálně (mm) |

|----------------+---------------------|----------------|

|                | odchov              |    20 x 20     |

| hrabavá drůbež |---------------------|----------------|

|                | chov                |    25 x 50     |

|                |---------------------|----------------|

|                | kachňata do 30 dnů  |    20 x 20     |

|                |---------------------|----------------|

| vodní drůbež   | housata do 30 dnů   |    15 x 45     |

|                |---------------------|----------------|

|                | starší vodní drůbež |    25 x 25     |

+----------------+---------------------+----------------+

10. Rozměry snáškových hnízd

+-------------------------------------+-------------------------+-----------+

|                                     |     Snášková hnízda     | Na jedno  |

|                                     |        minimálně        |  hnízdo   |

|            Druh drůbeže             |---------+-------+-------| maximálně |

|                                     | hloubka | šířka | výška |    (ks)   |

|                                     |  (mm)   | (mm)  | (mm)  |           |

|-------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|

| chovné slepice - nosný typ          |         |       |       |     7     |

|-------------------------------------|         |       |       |-----------|

| chovné slepice - masný typ          |   350   |  300  |  350  |     5     |

|-------------------------------------|         |       |       |-----------|

| nosnice - produkce konzumních vajec |         |       |       |     7     |

|-------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|

| krůty                               |   600   |  450  |  600  |     4     |

|-------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|

| kachny pižmové                      |   450   |  300  |  350  |     7     |

|-------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|

| kachny pekingské                    |   450   |  400  |  400  |     4     |

|-------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|

| husy                                |   500   |  450  |  500  |     6     |

+-------------------------------------+---------+-------+-------+-----------+

Poznámka k tabulce č. 10:

U alternativních  systémů   ustájení  v  užitkových   chovech  pro  produkci

konzumních vajec připadá maximálně 120 nosnic na 1 m2 skupinového hnízda.

11. Rozměry průlezů pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže

+-------------------------+-------------------+----------------------+--------------+

|                         | Minimální rozměry |    Výška prahu od    | Počet zvířat |

|                         |      průlezů      | podlahy (podestýlky) | pro 1 průlez |

| Druh a věkové kategorie |---------+---------|      maximálně       |  maximálně   |

|                         |  šířka  |  výška  |         (mm)         |     (ks)     |

|                         |  (mm)   |  (mm)   |                      |              |

|-------------------------|---------|---------|----------------------|--------------|

| slepice                 |   400   |   350   |          50          |     100      |

|-------------------------|---------|---------|----------------------|--------------|

| housata                 |   400   |   400   |          50          |     100      |

|-------------------------|---------|---------|----------------------|--------------|

| husy                    |   400   |   500   |          50          |      60      |

|-------------------------|---------|---------|----------------------|--------------|

| kachňata                |   300   |   300   |          50          |     150      |

|-------------------------|---------|---------|----------------------|--------------|

| kachny                  |   300   |   400   |          50          |     100      |

+-------------------------+---------+---------+----------------------+--------------+

Poznámka k tabulce č. 11:

Pro  spojení  ustájovacích  prostorů  s  výběhy  se  zřizují  průlezy. Každé

oddělení musí být spojeno s příslušnou sekcí výběhů nejméně dvěma průlezy.

12. Výšky přepážek pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže

+-------------------------------------+--------------------------------+

| Druh drůbeže a věková kategorie     |         Výška přepážky         |

|                                     |         minimálně (mm)         |

|-------------------------------------|--------------------------------|

| kuřata - brojleři                   |               600              |

|------------------------+------------|--------------------------------|

|                        | do 30 dnů  |              1000              |

| kuřata - lehký typ     |------------|--------------------------------|

|                        | nad 30 dnů |              1500              |

|------------------------|------------|--------------------------------|

|                        | nosný typ  | v celé výšce chovného prostoru |

| nosnice                |------------|--------------------------------|

|                        | masný typ  |              2000              |

|------------------------+------------|--------------------------------|

| krůťata do 30                       |              1500              |

|-------------------------------------|--------------------------------|

| krůty a starší krůťata              | v celé výšce chovného prostoru |

|-------------------------------------|--------------------------------|

| kachňata                            |               300              |

|-------------------------------------|--------------------------------|

| kachny                              |               600              |

|-------------------------------------|--------------------------------|

| housata                             |               500              |

|-------------------------------------|--------------------------------|

| husy                                |              1000              |

+-------------------------------------+--------------------------------+

13. Výšky přepážek ve výbězích

+---------------------------------+----------------+

| Druh drůbeže a věková kategorie | Výška přepážky |

|                                 | minimálně (mm) |

|--------------+------------------|----------------|

| kachňata,    | vodní výběh      |       500      |

| housata      |------------------|----------------|

|              | pastevní výběh   |       800      |

|--------------|------------------|----------------|

| kachny, husy | vodní výběh      |       600      |

|--------------|------------------|----------------|

| husy         | pastevní výběh   |      1500      |

+--------------+------------------+----------------+

Poznámky k tabulce č. 13:

Výšky přepážek a hrazení vodních výběhů  se počítají od hladiny vodní nádrže

nebo vodního toku. Přepážka musí sahat nejméně 800 mm pod nejnižší hladinu.

14. Plynulost  dodávky  elektrické  energie  musí  být  zajištěna  náhradním

zdrojem. Výkon  náhradního zdroje elektrické  energie se stanoví  na nouzový

provoz  individuálně,  se  zřetelem   na  navržený  technologický  systém  a

technické vybavení, na větrání a osvětlení hal a líhní.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 191/2002 Sb.

Požadavky na stavby pro koně

1. Rozměry při vazném ustájení

+--------------------+-----------+----------------------------+-------------------------------+

|        Kůň         | Minimální | Minimální rozměry stání[1] |          Krmný žlab           |

|  nad 400 kg.ž.hm.  |  plocha   |--------------+-------------|-------------+-----------------|

|                    | (m2.ks-1) |     šířka    |    délka    |    výška    | minimální šířka |

|                    |           |     (mm)     |    (mm)     |    (mm)     |      (mm)       |

|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------------|

| řadová stání       |    4,5    |     1500     |    2750     |             |                 |

|--------------------|-----------|--------------|-------------| 600-1000[2] |       650       |

| individuální stání |    4,5    |     1800     |    2750     |             |                 |

+--------------------+-----------+--------------+-------------+-------------+-----------------+

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

[1] Součin  šířky a  délky stání  musí splňovat  požadavek na jeho minimální

plochu.

[2] Podle výšky loketního kloubu, podle růstu a věku.

2. Rozměry při volném ustájení

+---------------------+------------------+-----------------------------------+

|   Kategorie koní    | Minimální plocha | Minimální rozměry kotce (boxu)[1] |

|                     |    (m2.ks-1)     |-----------------+-----------------|

|                     |                  |   šířka (mm)    |    délka (mm)   |

|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|

| kůň do 200 kg.ž.hm. |        6         |      2000       |       2000      |

|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|

| 200-400 kg.ž.hm.    |        7         |      2500       |       2500      |

|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|

| 400-500 kg.ž.hm.    |        8         |      2500       |       2500      |

|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|

| nad 500 kg.ž.hm.    |        9         |      2500       |       2500      |

+---------------------+------------------+-----------------+-----------------+

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

[1] Součin  šířky  a  délky  kotce  (boxu)  musí  splňovat požadavek na jeho

minimální plochu.

3. Rozměry krmného místa u žlabu koně při volném ustájení

+-----------------+----------------------------+------------+

| Kategorie koní  | Minimální šířka (mm.kus-1) | Výška (mm) |

|-----------------|----------------------------|------------|

| hříbě odstavené |            600             |            |

|-----------------|----------------------------| 650-900[1] |

| hříbě do 1 roku |            700             |            |

|-----------------|----------------------------|------------|

| kůň dospělý     |            800             |    1000    |

+-----------------+----------------------------+------------+

Vysvětlivka k tabulce č. 3:

[1] Podle výšky loketního kloubu, podle růstu a věku.

4. Podlahové konstrukce:

- podlaha  stání musí  být v  přední třetině  vodorovná, v  zadní části se

skonem min. 1,5%

- podlahy loží k volnému ustájení a  podlaha boxu musí mít minimální sklon

1,5%

5. Stájové chodby:

šířka  chodby  ve  dvouřadých  stájích  musí  být  minimálně  3000  mm,  při

zasouvacích dveřích boxů u jednořadých a dvouřadých stájích min. 2500 mm.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 191/2002 Sb.

Přepočet hmotnosti hospodářských zvířat na dobytčí jednotky

+---------+--------------------------------+----------+------------+

|         |                                | Průměrná | Koeficient |

| Druh    | Kategorie, skupina zvířat      | hmotnost |  přepočtu  |

|         |                                |   (kg)   |  (Dj.ks-1) |

|---------|--------------------------------|----------|------------|

|         | krávy v I. laktaci             |   500    |    1,00    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | krávy ve II. a další laktaci   |   600    |    1,20    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | krávy s velkým tělesným rámcem |   700    |    1,40    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | telata v mléčné výživě         |          |            |

|         | do konce 3. měsíce věku        |    75    |    0,15    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | telata v rostlinné výživě      |          |            |

|         | od 4. do konce 8. měsíce věku  |   140    |    0,28    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

| Skot    | telata celkem od narození      |          |            |

|         | do konce 6. měsíce - průměr    |   110    |    0,22    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | jalovice 7 - 18 měsíců věku    |   280    |    0,56    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | jalovice 19 - 24 měsíců věku   |   425    |    0,85    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | jalovice celkem 7 - 24 měsíců  |          |            |

|         | věku (průměr)                  |   310    |    0,62    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | býci ve výkrmu                 |   365    |    0,73    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | býci chovní a voli             |   800    |    1,60    |

|---------|--------------------------------|----------|------------|

|         | prasnice a kanci               |   150    |    0,30    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | selata                         |    10    |    0,02    |

| Prasata |--------------------------------|----------|------------|

|         | mladá chovná prasata ve výkrmu |    60    |    0,12    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | prasnice s dochovem selat      |   225    |    0,45    |

|---------|--------------------------------|----------|------------|

|         | koně do 3 roků věku            |   375    |    0,75    |

| Koně    |--------------------------------|----------|------------|

|         | koně nad 3 roky věku           |   650    |    1,30    |

|---------|--------------------------------|----------|------------|

| Ovce    | ovce celkem                    |    50    |    0,10    |

| a kozy  |--------------------------------|----------|------------|

|         | kozy celkem                    |    50    |    0,10    |

|---------|--------------------------------|----------|------------|

|         | nosnice                        |   1,50   |   0,0030   |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | kuřice                         |   0,70   |   0,0014   |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | brojleři                       |   0,80   |   0,0016   |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | kachny chov                    |   3,50   |   0,0070   |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | kachny výkrm                   |   2,00   |   0,0040   |

| Drůbež  |--------------------------------|----------|------------|

|         | husy chov                      |   4,80   |   0,0096   |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | husy výkrm                     |   2,50   |   0,0050   |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | krůty chov                     |  15,00   |   0,030    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | krůty výkrm                    |   8,00   |   0,016    |

|         |--------------------------------|----------|------------|

|         | drůbež celkem (průměr)         |   1,30   |   0,0026   |

+---------+--------------------------------+----------+------------+

Poznámka k tabulce:

přepočet je určen pro vymezení pojmu "stavba pro chov většího počtu hlavních

druhů hospodářských zvířat" podle §2 odst. 1 písm. c) této vyhlášky.

Údaje o  hmotnosti zvířat pro  přepočet na dobytčí  jednotky (1 DJ  = 500 kg

živé hmotnosti)  jsou uvedeny střední hodnotou  hmotnosti vztaženou k druhu,

kategorii a věkové skupině zvířat.

Poznámky:

[1] §3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.

[2] §3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

[3] §3 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/1998 Sb.

[4] Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[5] Vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, o zdraví zvířat a jejich ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a transportu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu, ve znění vyhlášky č. 399/2001 Sb.

[6] Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 30/1998 Sb.

[7] Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. Vyhláška č. 274/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[8] Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb. Vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1999 Sb. a vyhlášky č. 42/2001 Sb.